| 招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市田黄镇田黄村道路硬化项目 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 458505.99 |  |  |
| 1.1 | A、土石方工程 |  | 458505.99 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 8085.31 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  | 2000.00 |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 6085.31 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 37480.45 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 45366.46 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 549438.21 |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市田黄镇田黄村道路硬化项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度：2.2m |  | m3 | 1540 |  | 4.47 | 6883.8 |  |
| 2 | 040501001001 | 混凝土管 1.垫层、基础材质及厚度;150mm 2.管座材质：C25混凝土 3.规格：Ф1200 4.接口方式：水泥砂浆 |  | m | 280 |  | 766.06 | 214496.8 |  |
| 3 | 040103001001 | 回填方 原土回填 |  | m3 | 971.49 |  | 3.95 | 3837.39 |  |
| 4 | 040202001001 | 路床(槽)整形 1.部位：道路路基 2.范围：道路路基 |  | m2 | 1840 |  | 1.47 | 2704.8 |  |
| 5 | 040203007001 | 水泥混凝土 水泥混凝土道路 1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:180mm 3.嵌缝材料:割缝、填缝用道路灌封胶 |  | m2 | 1840 |  | 85.89 | 158037.6 |  |
| 6 | 040203006001 | 沥青混凝土 1.沥青品种：沥青砼 2.沥青混凝土种类：细粒式（AC-13C) 3.石料粒径 4.掺和料 5.厚度：4cm |  | m2 | 1400 |  | 47.99 | 67186 |  |
| 7 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类：传力杆 2.钢筋规格：Ф20 |  | t | 1.176 |  | 4557.48 | 5359.6 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 458505.99 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 458505.99 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市田黄镇田黄村道路硬化项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010040 | 综合工日（市政) | 工日 | 646.5509 |  |  | 117.00 | 117.00 | 75646.46 | 103.00 |  |  | 66594.74 |  |  |  |
| 2 | 01010021~ 1 | 钢筋HPB300 φ20 | t | 1.2054 |  | 13 | 3769.91 | 4260.00 | 4544.25 | 3805.31 |  | 4300.00 | 4586.92 |  |  |  |
| 3 | 02090013 | 塑料薄膜 | m2 | 2820.9588 |  | 13 | 1.86 | 2.10 | 5246.98 | 2.19 |  | 2.47 | 6177.90 |  |  |  |
| 4 | 03110153 | 金刚石锯片 | 片 | 1.2328 |  | 13 | 584.07 | 660.00 | 720.04 | 601.77 |  | 680.00 | 741.86 |  |  |  |
| 5 | 03150503 | 钢丝网 0.3 | m2 | 109.2700 |  | 13 | 6.28 | 7.10 | 686.22 | 8.67 |  | 9.80 | 947.37 |  |  |  |
| 6 | 03150905 | 铁件(综合) | kg | 97.5200 |  | 13 | 4.78 | 5.40 | 466.15 | 4.42 |  | 5.00 | 431.04 |  |  |  |
| 7 | 13350029 | 塑料油膏 | kg | 162.2144 |  | 13 | 2.63 | 2.97 | 426.62 | 2.65 |  | 3.00 | 429.87 |  |  |  |
| 8 | 14030001 | 柴油 | t | 0.0560 |  | 13 | 5283.19 | 5970.00 | 295.86 | 7646.02 |  | 8640.00 | 428.18 |  |  |  |
| 9 | 14350083 | 脱模剂 | kg | 18.9520 |  | 13 | 2.37 | 2.68 | 44.92 | 2.62 |  | 2.96 | 49.65 |  |  |  |
| 10 | 34110003 | 水 | m3 | 331.3424 |  | 3 | 6.36 | 6.55 | 2107.34 | 6.60 |  | 6.80 | 2186.86 |  |  |  |
| 11 | 34110009 | 电 | kW·h | 268.5832 |  | 13 | 0.80 | 0.90 | 214.87 | 1.00 |  | 1.13 | 268.58 |  |  |  |
| 12 | 35010013 | 钢模板 | kg | 88.5408 |  | 13 | 4.87 | 5.50 | 431.19 | 4.48 |  | 5.06 | 396.66 |  |  |  |
| 13 | 80010069 | 预拌水泥砂浆 1:3 | m3 | 0.8820 |  | 3 | 524.27 | 540.00 | 462.41 | 490.29 |  | 505.00 | 432.44 |  |  |  |
| 14 | 80050011 | 水泥抹灰砂浆 1:2.5 | m3 | 3.9760 |  |  | 542.72 | 580.47 | 2157.85 | 475.96 |  | 510.84 | 1892.42 |  |  |  |
| 15 | 80210051 | 预拌混凝土 C25 | m3 | 84.0000 |  | 3 | 417.48 | 430.00 | 35068.32 | 360.00 |  | 370.80 | 30240.00 |  |  |  |
| 16 | 88000053 | 其他材料费 | % | 1.0000 |  |  | 168.94 | 186.64 | 168.94 | 182.60 |  | 202.33 | 182.60 |  |  |  |
| 17 | 990101015 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1.0268 |  |  | 834.41 | 890.68 | 856.77 | 834.41 |  | 890.68 | 856.77 |  |  |  |
| 18 | 990106010 | 履带式单斗挖掘机(液压) 0.6m3 | 台班 | 5.8982 |  |  | 781.73 | 841.37 | 4610.80 | 781.73 |  | 841.37 | 4610.80 |  |  |  |
| 19 | 990110020 | 轮胎式装载机 1m3 | 台班 | 4.4591 |  |  | 508.49 | 551.62 | 2267.41 | 508.49 |  | 551.62 | 2267.41 |  |  |  |
| 20 | 990113030 | 平地机 120kW | 台班 | 0.4416 |  |  | 935.79 | 1010.43 | 413.24 | 935.79 |  | 1010.43 | 413.24 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市田黄镇田黄村道路硬化项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 21 | 990120040 | 钢轮内燃压路机 15t | 台班 | 2.0976 |  |  | 573.21 | 618.42 | 1202.37 | 573.21 |  | 618.42 | 1202.37 |  |  |  |
| 22 | 990121040 | 轮胎压路机 26t | 台班 | 0.7140 |  |  | 864.00 | 947.22 | 616.90 | 864.00 |  | 947.22 | 616.90 |  |  |  |
| 23 | 990122040 | 钢轮振动压路机 12t | 台班 | 1.5820 |  |  | 729.89 | 799.69 | 1154.69 | 729.89 |  | 799.69 | 1154.69 |  |  |  |
| 24 | 990122050 | 钢轮振动压路机 15t | 台班 | 1.4420 |  |  | 952.10 | 1049.62 | 1372.93 | 952.10 |  | 1049.62 | 1372.93 |  |  |  |
| 25 | 990142030 | 沥青混凝土摊铺机 8t | 台班 | 0.7140 |  |  | 1206.63 | 1274.16 | 861.53 | 1206.63 |  | 1274.16 | 861.53 |  |  |  |
| 26 | 990304012 | 汽车式起重机 12t | 台班 | 4.9224 |  |  | 818.02 | 875.20 | 4026.62 | 818.02 |  | 875.20 | 4026.62 |  |  |  |
| 27 | 990305010 | 叉式起重机 3t | 台班 | 0.4928 |  |  | 465.33 | 495.26 | 229.31 | 465.33 |  | 495.26 | 229.31 |  |  |  |
| 28 | 990611010 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.1820 |  |  | 249.48 | 255.99 | 45.41 | 249.48 |  | 255.99 | 45.41 |  |  |  |
| 29 | 990618020 | 混凝土切缝机 | 台班 | 1.7480 |  |  | 33.33 | 36.85 | 58.26 | 33.33 |  | 36.85 | 58.26 |  |  |  |
| 30 | 990702010 | 钢筋切断机 40mm | 台班 | 0.4666 |  |  | 45.10 | 49.26 | 21.04 | 45.10 |  | 49.26 | 21.04 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 146425.70 | － |  | － | 133724.37 | － | － | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市田黄镇田黄村道路硬化项目 |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 税率(%) |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | 钢筋混凝土管DN1200 |  | m | 282.80 | 13 |  | 440.00 | 497.20 | 124432.00 |
| 2 | 细粒式沥青混凝土 |  | m3 | 56.56 | 13 |  | 1061.95 | 1200.00 | 60063.89 |
| 3 | 预拌混凝土路面C25 |  | m3 | 337.82 | 13 |  | 360.00 | 406.80 | 121616.64 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 306112.53 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市田黄镇田黄村道路硬化项目 |  | 标段： |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  | 2000 |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 6085.31 |
| 合计 |  |  |  | 8085.31 |
|  |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市田黄镇田黄村道路硬化项目 |  | 标段： |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人机费 |  |  | 93387.15 |
|  | 人机费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 45 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 45 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 45 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 45 |  |
|  | (5) 工程定位复测费（H5） |  |  |  | 45 |  |
|  | (6) 地下管线交叉处理（H6） |  |  |  | 45 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 0.61 | 620.93 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 0.61 | 256.35 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 16.2 | 41.53 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 3.8 | 9.74 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 1.05 | 1068.82 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 1.05 | 441.25 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 16.2 | 71.48 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 3.8 | 16.77 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 0.38 | 386.81 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 0.38 | 159.69 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 16.2 | 25.87 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 3.8 | 6.07 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 0.58 | 590.4 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 计费基础×F04×H4 |  | 0.58 | 243.74 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 16.2 | 39.49 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 3.8 | 9.26 |
| 5 | 工程定位复测费 |  |  |  | 0.12 | 122.15 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（E1） |  | 计费基础×F05×H5 |  | 0.12 | 50.43 |
|  | 企业管理费（E2） |  | E1×FL |  | 16.2 | 8.17 |
|  | 利润（E3） |  | E1×FL |  | 3.8 | 1.92 |
| 6 | 地下管线交叉处理 |  |  |  | 0.28 | 285.01 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（F1） |  | 计费基础×F06×H6 |  | 0.28 | 117.67 |
|  | 企业管理费（F2） |  | F1×FL |  | 16.2 | 19.06 |
|  | 利润（F3） |  | F1×FL |  | 3.8 | 4.47 |
| 7 | 疫情防控措施费率 |  | 计费基础×F54 |  | 3.98 | 3011.19 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 6085.31 |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1+E1+F1 |  |  | 1269.13 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市田黄镇田黄村道路硬化项目 |  | 标段： |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2+E2+F2 |  |  | 205.6 |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3+E3+E3 |  |  | 45.68 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市田黄镇田黄村道路硬化项目 |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 3.1 | 混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 3.2 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 3.3 | 大型机械进出场及安 拆 |  |  | 项 |  | 1 | 2000 | 2000 |
| 4 | 3.4 | 筑岛、围堰 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 3.5 | 便道、便桥 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 3.6 | 混凝土泵送 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 3.7 | 施工围挡 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 3.8 | 施工排水、降水 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 9 | 3.9 | 地上、地下设施、建 筑物临时保护设施 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 10 | 3.10 | 洞内临时设施 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 11 | 3.11 | 交通维护及疏导 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市田黄镇田黄村道路硬化项目 |  | 标段： |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫 情防控措施费-智慧工地单价措施 |  |  |  |  | 463580.11 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 466591.3 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 37480.45 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 27212.15 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  |  |  |  | 8761.66 |
|  | 1.1. 安全施工费1(不含安全生产 责任保险) |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.74 | 8066.29 |
|  | 1.2. 安全施工费2(安全生产责任 保险) |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.15 | 695.37 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.33 | 6165.62 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.84 | 3894.07 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.81 | 8390.8 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 7046.42 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 2735.12 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 486.76 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 45366.46 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 82846.91 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |