邹城市张庄镇卫生院康复医疗设备采购项目

竞争性磋商文件

项目编号：LZZX-2024-1120

采 购 人：邹城市张庄镇卫生院

代理机构：山东鲁州建设项目管理咨询有限公司

日    期：二〇二四年四月

目  录

第一部分  竞争性磋商公告	1

第二部分  供应商须知	4

第三部分  磋商组织、步骤与评审方法	9

第四部分  采购内容及要求	12

第五部分  合同授予	19

第六部分  磋商响应文件格式	23

第一部分  竞争性磋商公告

邹城市张庄镇卫生院康复医疗设备采购项目竞争性磋商公告

一、采   购   人：邹城市张庄镇卫生院

二、采购项目名称：邹城市张庄镇卫生院康复医疗设备采购项目

三、采购项目编号：LZZX-2024-1120

四、采购内容：

本项目为邹城市张庄镇卫生院康复医疗设备采购项目，主要采购内容为康复运动类治疗设备、作业类治疗设备、言语、吞咽、认知治疗设备等。采购预算：200000.00元，具体技术参数及规格详见第四部分采购内容及要求。

五、供应商资格要求：

1、具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

2、采购人可以根据采购项目的特殊要求，规定磋商响应方的特定条件，但不得以不合理的条件对磋商响应方实行差别待遇或者歧视待遇。

2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

2.2除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.3采购人根据采购项目的具体要求规定磋商响应方应具有的条件：供应商须为国内注册具有独立法人资格，营业执照经营范围包含本项目采购范围相关内容，且能在国内合法销售并提供相应货物的生产厂家或代理商。

2.4 供应商为生产厂家的须具有医疗器械生产许可证和医疗器械经营许可证，供应商为代理商的须具有医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证。

2.5 响应供应商所投医疗器械须具有医疗器械注册证或备案证。

2.6本项目不接受联合体。

2.7供应商在递交磋商响应文件时需提供：

2.7.1本企业营业执照副本原件、医疗器械注册证或备案证，投标单位为生产商的需提供《医疗器械生产企业许可证》和《医疗器械经营许可证》原件，投标单位为代理商的需提供《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械经营备案凭证》原件、法定代表人(或授权委托人)有效身份证原件、法人授权委托书原件；

2.7.2参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件（供应商本公司自己出具的书面声明）；

(注：经公证机关公证的有关证件的有效公证件视为与原件具有同等法律效力。供应商在磋商时未按上述要求提供证明材料的，磋商小组根据竞争性磋商文件规定否决其磋商响应文件，或按评审办法规定对响应内容不予计分。）

六、磋商文件的获取：

1、磋商文件的获取时间：2024年4月11日-2024年4月23日9时30分；

2、磋商文件的获取方式：网上下载；供应商不必办理报名手续，登录邹城市外宣网(http://www.mencius.gov.cn/)-乡镇采购直接点击公告下方附件下载竞争性磋商文件

七、磋商响应文件的递交：

1、邹城市张庄镇卫生院于2024年4月23日9时30分（北京时间）磋商开始前在邹城市张庄镇公共资源交易中心开标室受理供应商磋商响应文件的递交；

2、逾期送达或未送达指定地点的磋商响应文件，以及不按照竞争性磋商文件要求密封的磋商响应文件，采购人不予受理。

八、磋商时间与地点：

时间：2024年4月23日9时30分（北京时间）

地点：邹城市张庄镇公共资源交易中心开标室。

九、联系方式：

采 购 人：邹城市张庄镇卫生院

办公地址：邹城市张庄镇卫生院驻地

联 系 人：许院长

联系电话：13583790790

代理机构：山东鲁州建设项目管理咨询有限公司

地    址：邹城市义乌商贸城营销中心

联  系人：刘洁

联系电话：15263757755

电子邮箱：Lzjszxgs1987@163.com

十、重要说明

1、竞争性磋商文件一经在邹城市外宣网（http://www.mencius.gov.cn/）发布，视作已发放给所有潜在供应商（发布时间即为发出磋商文件的时间），各供应商应随时关注邹城市外宣网下载电子版磋商文件，否则所造成的一切后果由供应商自负 。

2、本项目如有必要澄清和修改需要发布变更公告的，将在本网站及时发布。请各潜在供应商及时关注相关信息。同时，依据相关法律法规规定，变更公告一旦发布即视为以书面形式通知所有潜在供应商。

发布人：邹城市张庄镇卫生院

山东鲁州建设项目管理咨询有限公司

发布时间:2024年4月11日

第二部分  供应商须知

一、适用范围：

本磋商文件仅适用于邹城市张庄镇卫生院康复医疗设备采购项目。

二、定义：

1、“采购人”系指：邹城市张庄镇卫生院；

2、“代理机构”系指：山东鲁州建设项目管理咨询有限公司；

3、“响应供应商”系指参与磋商并向采购人提交磋商响应文件的单位；

4、“成交供应商”系指经法定程序确定并授予合同的响应供应商。

三、供应商应具备的条件：

1、具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

2、采购人可以根据采购项目的特殊要求，规定磋商响应方的特定条件，但不得以不合理的条件对磋商响应方实行差别待遇或者歧视待遇。

2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

2.2除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.3采购人根据采购项目的具体要求规定磋商响应方应具有的条件：供应商须为国内注册具有独立法人资格，营业执照经营范围包含本项目采购范围相关内容，且能在国内合法销售并提供相应货物的生产厂家或代理商。

2.4 供应商为生产厂家的须具有医疗器械生产许可证和医疗器械经营许可证，供应商为代理商的须具有医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证。

2.5 响应供应商所投医疗器械须具有医疗器械注册证或备案证。

2.6本项目不接受联合体。

2.7供应商在递交磋商响应文件时需提供：

2.7.1本企业营业执照副本原件、医疗器械注册证或备案证，投标单位为生产商的需提供《医疗器械生产企业许可证》和《医疗器械经营许可证》原件，投标单位为代理商的需提供《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械经营备案凭证》原件、法定代表人(或授权委托人)有效身份证原件、法人授权委托书原件；

2.7.2参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件（供应商本公司自己出具的书面声明）；

(注：经公证机关公证的有关证件的有效公证件视为与原件具有同等法律效力。供应商在磋商时未按上述要求提供证明材料的，磋商小组根据竞争性磋商文件规定否决其磋商响应文件，或按评审办法规定对响应内容不予计分。）

四、竞争性磋商文件：

本竞争性磋商文件由以下内容组成：

1、竞争性磋商公告；

2、供应商须知；

3、磋商组织、步骤与评审方法；

4、采购内容及要求；

5、合同授予；

6、磋商响应文件格式。

五、磋商文件的质疑、澄清或修改：

1、各潜在供应商对磋商文件内容如有疑问，必须于磋商开始前5个日历日将疑问以书面形式送至采购人或电子邮件形式发至Lzjszxgs1987@163.com；

2、提交响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交响应文件截止时间至少5日前，在邹城市外宣网（http://www.mencius.gov.cn/）网站上予以公告；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交响应文件截止时间。

3、磋商文件的澄清或者修改一经在邹城市外宣网（http://www.mencius.gov.cn/）发布，视作已发放给所有供应商（发布时间即为送达供应商的时间），各供应商应随时关注磋商项目信息并及时在邹城市外宣网（http://www.mencius.gov.cn/）下载相关资料，否则所造成的一切后果由供应商自负。

4、磋商文件的澄清或修改均以最后发布的内容为准。当磋商文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发布的内容为准。

六、磋商响应文件的编写及递交：

供应商应按磋商文件的要求准备磋商响应文件，并保证所提供全部资料的真实性、准确性及完整性，并对磋商文件做出实质性响应。

（一）磋商响应文件的组成：

- 1、磋商响应函

- 2、法定代表人身份证明

- 3、法定代表人授权委托书

- 4、初次报价表

- 5、报价明细表

- 6、总价外长期优惠供应的备品备件、易损件、专用工具明细表

- 7、技术规格货物说明一览表

- 8、技术规格偏离表

- 9、资格审查资料

- 10、具体的技术及服务方案

- 11、商务部分

12、磋商响应方认为需要加以说明的其他内容和需要提供的证明文件

（二）磋商响应文件的密封和标记：

1、磋商响应文件需加盖供应商公章并采用胶装方式装订成册，不得采用活页夹等随时可以拆换的方式，否则其响应文件将被否决。

2、供应商应准备磋商响应文件六份，一份正本和五份副本。在每一份磋商响应文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准；

3、响应供应商应将磋商响应文件密封，并在封口处加盖供应商公章或由法定代表人（或授权代表）签字（或盖章），未按本条要求密封的磋商响应文件采购人不予接收。

（三）磋商响应文件的递交：

1、磋商响应文件应于2024年4月23日9时30分（北京时间）前递交至邹城市张庄镇公共资源交易中心开标室；

2、递交磋商响应文件时，供应商如出现以下情况，磋商响应文件将有权被拒绝。

（1）逾期送达或未送达指定地点的磋商响应文件。

（2）磋商响应文件未按磋商文件要求密封的。

（3）供应商以传真、电子邮件方式递交磋商响应文件。

3、对供应商的磋商响应文件、材料不予退还。

（四）报价要求：

1、本采购项目为交钥匙工程，供应商的报价包括货物费、材料费、备品备件费、包装费、运杂费、装卸费、仓储费、保管费、库损费、安装费、调试费、机械使用费、安装所需要的辅助材料费、安装损耗以及其他必要的辅助工作增加费、维护费、售后服务费、培训费、管理费、利润、检测试验费、验收及备案相关费用、商检费、各种税费等实施、完成交付使用的一切费用。磋商响应方的报价还应包括质保期内维修保养费用等的所有费用。其中备品备件费包括质保期内所需的备品备件费。在货物安装、调试过程中，如发现有漏项、缺件，卖方应无条件、无偿补齐，所发生的费用，视为已包含在磋商响应方的磋商响应方的报价之中，且并不因此影响交付买方使用的时间。（本项目为交钥匙项目，所有货物由供应商安装、调试完毕后，必须保证整套设备系统可正常使用。）其中，磋商代理服务费应分摊在报价中。

2、本项目采用初次报价及最终报价，共二次的报价方式；供应商两次报价均不得超出采购预算，供应商报价高于采购预算的作无效磋商响应文件处理。

3、采购预算（控制价）为200000.00元。

4、如果报价表大写金额与小写金额不一致，以大写的金额为准。

5、供应商应提供分项单价和总价，如总价金额与按单价汇总金额不一致的以单价金额计算结果为准，单价金额小数点有明显错位的应以总价为准，并修改单价。

6、供应商免费提供的项目应先填写该项目的实际价格并注明免费，此项不计入总价或合计价。

7、最终报价只报总价，分项明细按最终报价与初次报价的比率，同比例下调。

七、磋商有效期：

自递交磋商响应文件截止之日起60个日历日。

八、磋商费用：

1、无论报价过程中的方法和结果如何，各磋商响应方自行承担所有参与磋商的有关费用。

2、本次采购代理服务费为3000.00元 （叁仟元整）

以上费用由成交供应商支付，供应商报价时应将该费用考虑到综合报价中。成交通知书发出前，成交供应商从其账户一次性汇入代理机构指定账户。

九、付款方式：

本项目无预付款，货到采购人指定地点并安装调试完成经验收合格后付合同款的90%，剩余10%做为质保金，一年后无质量问题一次性无息付清。

十、磋商保证金：

磋商保证金：根据《山东省财政厅关于取消政府采购磋商保证金等有关事项的通知》（鲁财采〔2019〕40 号），本项目不收取磋商保证金。

十一、无效磋商响应文件：

凡具有下列情形之一的，作无效磋商响应文件：

1、不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制的；

2、不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜的；

3、不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人的；

4、资格证明文件不全或无效的，或者不符合采购文件标明的资格要求的；

5、响应文件无法定代表人或授权委托人签字或盖章的；

6、项目完成时间、质保期等商务条款不能满足磋商文件要求的；

7、不响应或者擅自改变采购文件要求或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

8、供应商在响应文件中提供虚假材料的；

9、供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

10、供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

11、供应商的初次报价或最终报价高于采购预算的；

12、法律、法规规定的其他情况。

十二、质疑和投诉：

质疑投诉内容：根据《政府采购法实施条例》第二十条规定：采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：潜在供应商（供应商）可向有关部门提起质疑、投诉：

（一）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；

（二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；

（三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；

（四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；

（五）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；

（六）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；

（七）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；

（八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

各供应商在法定质疑期内需一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。所有质疑以书面形式递交，同时发邮件至Lzjszxgs1987@163.com

十三、响应供应商不足三家：

递交响应文件或对磋商文件做出实质响应的供应商不足三家的，采购人将中止磋商，重新组织采购。

第三部分  磋商组织、步骤与评审方法

一、磋商组织：

1、采购人在磋商文件规定的时间和地点组织磋商，磋商响应方须派代表参加；

2、磋商小组由三人（含）以上单数的人员组成，其中专家的人数不少于成员总数的三分之二，磋商小组对磋商响应文件进行审查、质疑、评估和比较。

二、磋商步骤：

1、检查磋商响应文件密封情况：各磋商响应方对自己递交的磋商响应文件密封情况进行检查；

2、磋商响应文件初步审核：磋商小组对磋商响应文件进行符合性审核；

3、磋商小组所有成员集中根据磋商需要与单一供应商分别磋商；

4、磋商结束后，所有实质性响应的供应商进行最终报价；

5、磋商小组按照如下评审办法对最终报价后所有实质性响应的供应商进行评审，推荐3名成交候选供应商。

三、评审办法：

1、本项目采用综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商的评审方法。

| 序号 | 评标要素 |  | 分数 | 评审要素 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价得分 |  | 20 | 满足磋商文件要求且最终磋商报价最低的磋商报价为评标基准价，其价格分为满分（20分）。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分＝（磋商基准价/投标报价）×20%×100 |
| 2 | 技术部分 （74分） | 产品技术指标、配置要求 | 24 | 磋商小组对比供应商所投产品技术指标、配置要求，根据供应商所投产品的产品性能、设备配置、技术规格参数的优劣程度进行综合对比打分： ①产品性能、设备配置、技术规格等满足并高于磋商文件要求，技术先进性、切实可行性强，得 24分； ②产品性能、设备配置、技术规格等满足磋商文件要求，技术先进性、切实可行性较强得 18 分； ③产品性能、设备配置、技术规格基本满足磋商文件要求，技术先进性、切实可行性一般得 12 分； ④产品性能、设备配置、技术规格基本符合磋商文件尚能正常使用得 6 分。 注：1、供应商响应文件中应附所投产品的性能、配置等详细技术说明（厂家使用说明书/技术白皮书/软件截屏清晰影印件等），否则评审小组将根据实际情况做出不利于供应商的评审决定。 2、具体偏离项数将以附件技术规格、参数偏离表为准，须将各货物的每项技术参数、指标逐一列明，每项技术参数、指标须与相应证明材料或技术说明一致, 不得完全复制招标文件要求，若供应商未填技术规格、参数偏离表或正负偏离未进行标注的，磋商小组将根据实际情况做出不利于供应商的评审决定。 |
|  |  | 产品选型 | 16 | 磋商小组根据供应商所投产品的实际情况（包括投标产品选型、资料、产品技术成熟度、质量安全可靠性、效能等）及投标人信誉等各方面因素，进行综合对比打分： ①产品整体优，主要技术性能、功能优于磋商文件要求，性能稳定，得 16 分； ②产品整体较好，主要技术性能、功能符合磋商文件要求，性能稳定，得 12 分； ③产品整体一般，主要技术性能、功能基本符合磋商文件要求，性能稳定性，得 8 分； ④产品整体不够好，性能不够稳定，主要技术性能、功能和磋商文件要求有细微偏差但不影响使用的，得 4 分。缺项不得分。 |
|  |  | 质量保证和保证 交货措施 | 16 | 磋商小组根据供应商提供的质量保证和保证交货措施进行综合评定打分： ①产品供货、安装组织方案、调试的主要技术保证 措施、人员培训计划、应用技术支持、检验与验收、培训方案等， 方案完善清晰、内容丰富、优势突出的，得16 分； ②产品供货、安装组织方案、调试的主要技术保证 措施、人员培训计划、应用技术支持、检验与验收、培训方案等， 较符合项目实际需求的，得 12 分； ③产品供货、安装组织方案、调试的主要技术保证措施、人员培训计划、应用技术支持、检验与验收、培训方案等，不够详细完整，不够符合项目实际需求的，得 8 分。 ④不能体现某项相关内容的，其对应项得 4分。缺项不得分。 |
|  |  | 保障体系及售后 | 14 | 磋商小组根据供应商提供的保障体系及售后方案进行综合评定打分： （1）质保期内的专业维修维保方案（维护成本、配件价格、技术力量配置、工具装备、响应时间、处理办法、紧急故障处理方案）的规范性、匹配性、完善性：方案完善清晰、内容丰富、优势突出的，得 7 分 ；方案基本完善、清晰，得 5 分；方案不够完善、不清晰，得 3 分。 （2）质保期外的专业维修维保方案（维护成本、配件价格、技术力量配置、工具装备、响应时间、处理办法、紧急故障处理方案）规范性、匹配性 、完善性：方案完善清晰、内容丰富、优势突出的，得 7 分；方案基本完善、清晰，得 5 分；方案不够完善、不清晰，得 3 分。 注：不能体现某项相关内容的，其对应项得 0 分。 |
|  |  | 优惠条款 | 4 | 投标供应商提供的优惠条件符合采购方需求具有可操作性和实用性，并经磋商小组全体成员一致认可，根据优惠幅度综合评定，最多得 4 分。 |
| 3 | 商务部分 （6分） | 企业业绩 | 6 | 供应商2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过的医疗器械产品的业绩每提供1个得3分，本项最高得6分。 - 注：需提供合同原件，原件扫描件或复印件附在响应文件中，否则不予认可。 |

注：1、总得分相同者，按报价低的名次在前；最终报价也相同的，商务部分得分高者优先，商务部分得分也相同的，技术部分得分高者优先。

2、评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

四、成交通知书：成交结果公示结束无异议后，采购人向成交供应商签发《成交通知书》。

五、其他

评分办法中涉及业绩、证件按照相关要求提供，供应商应保证相关证件的真实性，评审办法中标单位的业绩验证结果将予以公示。提供虚假证明材料的，取消其竞标资格；若如日后查出以虚假证明材料谋取成交的，一经查实，采购人可以随时终止采购合同，并由该单位赔偿采购人的一切损失。

第四部分  采购内容及要求

一、采购内容及要求

1、采购内容：本项目为邹城市张庄镇卫生院康复医疗设备采购项目，主要采购内容为康复运动类治疗设备、作业类治疗设备、言语、吞咽、认知治疗设备等。采购预算：200000.00元，具体技术参数及规格详见第四部分采购内容及要求。

2、采购预算：200000.00元。

3、采购要求:合格

4、质保期：1年

5、采购交付时间：合同签订后15日历天内全部供货并安装调试完成。

- 技术参数要求：

①直立床（电动起立床）

技术参数

1、电源：AC220V±22V；50Hz±1Hz。

2、功率：250VA。

3、控制方式：手柄控制。

4、床面尺寸（长宽）：1780×620mm，允差±50mm。

5、床面高度：550mm，允差±50mm。

6、外形尺寸（长宽高）：2050×780×840mm，允差±50mm。

7、起立角度：0°～90°连续可调，允差±5°。

8、脚踏板调整角度：背屈最大为20°，跖屈最大为30°，允差±3°。

9、电机最大升降推力：8000N。

10、配备扶手桌面、固定带。

11、承重：175kg。

②空气压力波治疗仪

1、电源： ～220V 50Hz

2、额定功率： 50VA

3、系统最大额定输出气体压力(无气囊状态)：    20mmHg~150mmHg±15mmHg

4、定时范围：1min~120min

5、压力显示单位： mmHg

6、噪音： ≤55dB

7、循环时间设定范围：2~15s

8、气压输出： 双通道，每通道5气室

9、工作模式： 4种工作模式

10、大气压力范围： 700hPa～1060hPa

11、设备安全分类：Ⅱ类BF型普通设备

12、工作方式：连续运行

13、非AP/APG型设备

③渐进式上下肢康复训练器（上下肢功率车）

技术参数

1、阻尼调节装置分8档可调。

2、外形尺寸：610×420×500mm，允差±20mm。

3、增强大腿，小腿和手部的肌肉群力量。

4、有时间，距离和能量的记忆功能。

5、锻炼上肢、下肢。

6、时尚外观，方便固定。

④牵引网架（网架床）

1、(mm)：2000×1150×2050

2、高度（mm）：490

3、宽度（mm）：1100

4、网架额定载荷：80.0kg

5、、吊带额定载荷：50kg

6、额定载荷：135.0kg

⑤下肢关节康复器

技术参数

1、额定输入功率：60VA。

2、训练过程中可实时显示训练当前角度位置。

3、支架长度调节范围：大腿0～260mm，小腿0～260mm，滑动连杆0～340mm，允差±10%。

4、伸展角度调节范围：0～120°，级差3°。

5、屈曲角度调节范围：0～125°，级差3°。

6、角度运行速度：8档可调，1.5～3.6°/s。级差0.3°/s，允差±20%。

7、训练时间：0～240min可调，级差10min，允差±10%，时间结束会有提示音。

8、脚踏板左右活动范围：移动至最左位置和最右位置中心线夹角为60°，允差为±10°。

9、设有线控开关，安全可靠。

10、具有应急安全保护开关。

11、开机过程中设备自检自动复位。

12、承重：15kg。

⑥液压式踏步器

1、产品组成：

由电子表、扶手、油缸、脚踏板、机架组成。

2、外形尺寸（长×宽×高）：≥815mm×775mm×1300mm

3、两扶手中心距离：≥625mm

4、扶手高端中心离地高度：≥1020mm

5、两踏脚板中心距离：≥210mm

6、踏板安全工作载荷：≥100㎏

7、油缸力值调节档数：≥12档

8、油缸的工作行程：≥80mm

9、可显示训练时间、速度等训练数据，方便了解训练情况。

⑦超短波电疗机（持续、脉冲型）

技术参数

振荡频率：40.68MHz±1.5%。

输出功率调节：6档可调。

输出功率：200W±20%。

输出模式：三种输出模式，根据不同病症治疗的需要进行选择。

——连续输出模式

——断续输出模式

——脉冲输出模式

断续频率： 10～200Hz，步进10 Hz。

脉冲脉宽：200～1000μs，步进50 us。

电源条件：220V/50Hz。

电子定时：定时精准，0-99分钟（结束治疗自动停机，并发出声音提示）

输出电缆：防辐射、耐高温、损耗小，两线交叉不打火。

输入功率：≤1000VA。

机器类别：I类BF型。

⑧气动手指训练仪

主要参数及性能指标

1、治疗压强：负压：-80Kpa，正压：25-120Kpa

2、极限正压：≤140Kpa

3、伸展/收缩间歇时间：2~10s

4、释压时间：≤10s

5、工作模式：4种

（1）手动设置模式：手动选择需要治疗的手指；

（2）自动模式：5根手指依次按照顺序自动循环，无需手动选择；

（3）模拟抓球模式：5 根手指同时进行伸展、收缩，无需手动选择；

（4）对指模式：拇指、无名指、中指同时进行伸展、收缩，无需手动选择。

6、治疗时间：1~99min

7、动力源：空气压力驱动

8、训练手套手长范围：8～22cm，尺码可定制

9、康复手套四指活动范围	：-30°～220°

10、液晶触摸屏，中文+图形导航

11、5管气路独立控制，任一手指及组合手指气压均可调节

12、操作亮度及设备音量人性化可调

13、ADL日常生活能力训练，即抓球功能训练。

14、重量轻，主机3KG以内，可转移床边康复。

15、标配M码康复手套1双。无缝拼接、抗菌材料。

16、支持定制化训练手套

四、言语、吞咽、认知治疗设备

⑨语言障碍诊治仪

1、产品组成：

语言障碍诊治仪包括硬件和软件两大部分，硬件部分由电脑主机、触摸式液晶显示器、

隔离变压器、打印机、麦克风、音箱、键盘、鼠标、工作台和通讯电缆线组成，软件部分由系统介绍、用户管理、报告中心、诊断筛选和康复训练五大模块组成。

2、计算机硬件配置：

2.1)CPU：十代i5或以上；

2.2)内存：≥16GB；

2.3)硬盘：≥512SSD；

2.6)操作系统：Windows10或更高；

3、产品规格：

3.1）外形尺寸（长×宽×高）：≥1200mm×695mm×745mm

3.2）电源参数：220V，50Hz

3.3）输入功率：1000VA

4、由系统介绍、病历管理、诊断筛查、康复训练和用户管理五大功能模块组成。

4.1）对11种汉语语言障碍进行诊断和康复训练；

4.2）有筛选多种语言障碍的智能判断题。

4.3）实行对各种语言参数的模糊识别计算；

4.4）对应于多种语言障碍的个体化康复处方，包括11种康复处方，设置了听康复、视康复、语音康复、口语表达、发音器官和学老师平台等6大康复内容约500道康复题，可对每个患者的每次诊断直接开出个性化康复处方；

4.5）智能测量患者语速，评估被试者的语言流利程度；

4.6）学老师平台：实现治疗师自行设计，录制方言语音等有互动功能的康复平台。

4.7）精细化用户管理系统，统一用户基础属性、形成结构化管理框架，包含管理员、医生、治疗师、患者四种用户角色，实现系统数据分层管理；

⑩吞咽神经和肌肉电刺激仪

1、吞咽及构音功能障碍治疗、训练二功合一，

2、四种治疗模式：成人连续、儿童交替、自动触发、手动触发。

以上采购设备采购数量均为一台。

备注：

1、为了保证本项目各设备性能，本采购文件如出现个别设备品牌，只是为了更详尽叙述采购的内容及技术要求，并不具备唯一指定的意思。本项目所提到的品牌为参照（或相当于）标准，供应商可自主选择品牌。本项目如提到专利产品，仍不具有唯一指定的意思。

2、成交供应商的产品有残次、损坏现象，成交供应商应无条件更换新产品，并补偿因此给采购人带来的损失。此部分费用视为已包含在成交供应商的报价之中，且并不因此影响货物的交付时间。成交供应商的产品，经国家、行业检验机构检测后，不符合采购文件对产品规格型号要求的，采购人有权取消其成交资格.

3、除非另有说明，本项目适用所有现行有效的相关国家、行业以及地方规范、规程和标准。上述规范、规程和标准均指它们各自的最新版本。如果上述规范、规程和标准之间出现矛盾或与合同其他内容存在不一致，按其中最高的要求或最严格的标准执行。适用本项目的上述规范、标准和规程的具体编号和名称则在本文件中有意空缺，由采购人依据上述原则自行收集。

4、磋商过程中，磋商小组可能根据磋商情况对采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款进行实质性的变动，并会以书面形式在磋商现场通知各供应商。

售后服务要求：

1、安装和调试：成交供应商应负责将货物运送到用户指定地点并负责设备安装、调试。设备安装、调试所需工具、安装材料等均由成交供应商负责提供。提供必要的检验设备，进行各项数据测试，并向采购人提供安装、调试报告和相关的测试数据。经最终验收合格后，交付采购人使用。

2、保修期自验收合格之日算起，质保期内，所有设备维修服务均为上门服务，由此产生的费用均不再收取，保修期外有偿维修只收取零配件成本费用。中标人应以优良的服务态度，设备停产后5年内能供应备件；维修响应时间2小时内，8小时以内完成采购人提出的维修要求。如需更换设备或送修，必须在24个小时内负责解决；投标方负责免费设计房间最优化布置。

3、如有专用工具，卖方应向买方提供设备维护的专用工具。

4、卖方须向买方提供操作手册一套。卖方须向买方提供设备的运行、安装、使用环境要求。

5、在货物到达使用单位后，卖方应在3天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，提供现场技术培训，并承担因此发生的一切费用。

2、技术培训

（1）根据投标货物特点及技术要求，供应商应对采购人的技术、管理人员进行有关设备使用操作、设备维修、故障排除、保养等方面进行现场技术培训，直至使受训人员能熟练独立操作。免费提供业务培训，现场培训由供应商负责在设备安装现场对采购人技术、管理人员组织技术培训，人数不限。

（2）供应商应根据上述要求在投标文件中提供详细的培训计划和培训内容。培训讲义教材、培训教员等均由供应商负责提供。技术培训所涉及的一切费用（包括供应商委派的专业技术人员费用）均由供应商承担且应包含在本次报价总金额中。

（3）供应商须在投标文件中明确供应商的服务承诺。要有售后服务的具体措施和保障机制，明确售后服务响应时间，建立违约责任追究制度。要提供售后服务联系机构名单、联系人和联系电话。

（4）质保期内免费上门服务，包括安装、调试、故障处理、操作培训、技术咨询等，发生技术问题时及时解决有关问题，并承诺相关方案及保障措施；

（5）维修机构及授权售后服务商，有经过培训及认证的工程师；协助用户进行临床技术指导及开展业务；建立完善的用户档案，并随时跟踪产品使用情况；特殊产品需升级的，维修部门免费进行服务，只收取零配件成本费用。备品备件常年供应，只收取成本价。

第五部分  合同授予

一、签订合同：

成交供应商应在接到采购人或代理机构成交通知书之日起30日内，按磋商文件要求签订采购合同，合同签订的内容不能超出磋商文件、成交供应商的响应文件、磋商过程中的补充承诺、最终书面报价等的实质性内容。因供应商原因不能与采购人签订合同的，视为供应商放弃成交资格。

邹城市张庄镇卫生院康复医疗设备采购项目

采

购

合

同

采购人：

供货商：

时间：

- 采购合同

签订地点：

项目编号：                                           签订时间：    年    月    日

采 购 人：

成交供应商：

双方根据政府采购有关法律法规和合同法及                    项目磋商结果，订立本采购合同。

一、合同文件：

1、合同条款。

2、成交通知书。

3、成交单位磋商响应文件。

4、竞争性磋商文件。

5、其他。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

本项目为交钥匙项目，合同金额:应是完成本磋商文件规定的货物清单所列项目的全部费用。主要包括货物费、材料费、备品备件费、包装费、运杂费、装卸费、仓储费、保管费、库损费、安装费、调试费、机械使用费、安装所需要的辅助材料费、安装损耗以及其他必要的辅助工作增加费、维护费、售后服务费、培训费、管理费、利润、检测试验费、验收及备案相关费用、商检费、各种税费等实施、完成交付使用的一切费用。磋商响应方的报价还应包括质保期内维修保养费用等的所有费用。其中备品备件费包括质保期内所需的备品备件费。在货物安装、调试过程中，如发现有漏项、缺件，卖方应无条件、无偿补齐，所发生的费用，视为已包含在磋商响应方的磋商响应方的报价之中，且并不因此影响交付买方使用的时间。（本项目为交钥匙项目，所有货物由供应商安装、调试完毕后，必须保证整套设备系统可正常使用。）其中，磋商代理服务费应分摊在报价中。

金额为(大写)                      （小写）

(以上价款以人民币进行结算)

| 采购内容 | 品牌型号 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |

采购物品详细技术参数及售后服务承诺以附表的形式附后。

- 质量要求及供货方对质量负责条件和期限：

1、供货方提供的货物必须是现货、全新，符合采购要求的规格型号和技术指标。在产品质保期内非因采购人的人为原因而出现质量问题的，由供货方负责包换或者包退，并承担调换或退货的实际费用。

2、供货方在免费质保期内接到用户单位的电话后，在   小时以内响应，   小时以内到达现场，   小时内解决问题，不能修复的，必须采取无偿提供备品、备件或备机等措施，以保证用户单位的正常使用。

3、质保期：     年

4、所有货物质保服务方式均为成交供应商上门服务，即由成交供应商派人员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由成交供应商承担。

四、交付使用期：合同签订后15日历天内全部供货并安装调试完成

五、货款支付：

本项目无预付款，货到采购人指定地点并安装调试完成经验收合格后付合同款的90%，剩余10%做为质保金，一年后无质量问题一次性无息付清。

六、违约责任：

1、供应商逾期履行合同的，自逾期之日起，向采购人每日偿付合同总价款5‰的违约金；供应商逾期 10 日不能交货的，采购人有权单方面终止合同。

2、供应商在服务项目验收合格之日起保修期内违反本合同有关承诺保证的，采购人有权不予退还质量保证金，质量保证金不足赔偿采购人损失的，供货商应补足采购人损失差额。

3、如发现供应商违反磋商文件、响应文件和合同的有关规定，采购人有权追究供应商违约责任，并有权终止合同。

七、验收：

供货方免费负责送货及安装，采购人或其委托的质检部门负责验收。

八、争议的解决：

因服务质量和售后服务等发生的争议，应首先通过协商解决，如协商不成，依法提请仲裁或诉讼。

九、其他：

1、本合同经采购人、供货方法定代表人或其委托人签字并加盖公章后生效。

2、本合同一式   份，采购人、供货方各执   份，张庄镇公共资源交易中心   份

甲方：（公章）                          乙方：（公章）

负责人：                                负责人：

签订地点：                              签订地点：

# 第六部分  磋商响应文件格式

- 正/副本

邹城市张庄镇卫生院康复医疗设备采购项目

响应文件

供应商：                               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字或签章）

年         月         日

- 目    录

- 一、磋商响应函

- 二、法定代表人身份证明

- 三、法定代表人授权委托书；

- 四、初次报价表

- 五、报价明细表

- 六、总价外长期优惠供应的备品备件、易损件、专用工具明细表

- 七、技术规格货物说明一览表

- 八、技术规格偏离表

- 九、资格审查资料

- 十、具体的技术及服务方案

- 十一、商务部分

- 十二、磋商响应方认为需要加以说明的其他内容和需要提供的证明文件

一、磋商响应函

经研究，我方决定参加项目编号为                        的采购活动并提交磋商响应文件。为此，我方郑重声明如下:

1、我方提交的磋商响应文件，正本一份，副本五份。

2、如果我方的磋商响应文件被接受，我方将履行磋商文件中规定的每一项要求，并按我方磋商响应文件中的承诺按期、保质、保量完成项目的实施。

3、我方理解，最低报价不是入选成交候选人的唯一条件。

4、我方愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

5、我方已详细检查所有磋商文件、附件以及所提供的参考文件，因模糊和误解产生的一切后果，由我方自负。

6、我方的磋商响应文件自递交截止之日起60个日历天内有效。

7、我方同意按文件要求，提交与递交磋商响应文件有关的数据和资料。

8、与本项目有关的一切正式往来信函，应按下列地址进行：

磋商响应方全称（印章）：

法定代表人签字或签章：

年   月   日

- 法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地	址：

成立时间：	年	月	 日

经营期限：

姓	名：	                       性	别：

年	龄：	                       职	务：

系	（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：	（盖单位章）

年	月	日

- 法定代表人授权委托书

（磋商响应方名称）法定代表人         ，现授权委托              （单位名称）的         （姓名、职务或职称）为我单位本次项目的全权代表，以本公司的名义参加         项目竞争性磋商，全权处理磋商过程中所签署的一切文件和有关的一切事务。

特此授权。

（附授权代理人身份证明复印件）

全权代表姓名：     性别：     年龄：

单位：             部门：     职务：

磋商响应方（公章）：

法定代表人签字：

日期：   年   月   日

四、初次报价表

| 项目名称 | 邹城市张庄镇卫生院康复医疗设备采购项目 |
| --- | --- |
| 总报价 | 小写： 元 大写： 。 |
| 交货期 | 合同签订后 日历天内全部供货并安装调试完成 |
| 免费质保期（年） |  |
| 磋商响应程度 | □完全响应□不完全响应 |

响应供应商（名称及盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

说明：

1、报价币种为人民币元；

2、本项目为交钥匙项目，应是完成本磋商文件规定的货物清单所列项目的全部费用。主要包括货物费、材料费、备品备件费、包装费、运杂费、装卸费、仓储费、保管费、库损费、安装费、调试费、机械使用费、安装所需要的辅助材料费、安装损耗以及其他必要的辅助工作增加费、维护费、售后服务费、培训费、管理费、利润、检测试验费、验收及备案相关费用、商检费、各种税费等实施、完成交付使用的一切费用。磋商响应方的报价还应包括质保期内维修保养费用等的所有费用。其中备品备件费包括质保期内所需的备品备件费。在货物安装、调试过程中，如发现有漏项、缺件，卖方应无条件、无偿补齐，所发生的费用，视为已包含在磋商响应方的磋商响应方的报价之中，且并不因此影响交付买方使用的时间。（本项目为交钥匙项目，所有货物由供应商安装、调试完毕后，必须保证整套设备系统可正常使用。）其中，磋商代理服务费应分摊在报价中。

五、  报价明细表

货币单位：人民币元

| 货物明细 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 品牌规格型号 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计总价（元）： |  |  |  |  |  |  |

注：1.本项目为交钥匙项目，磋商响应方应对磋商文件采购需求中列出的的货物逐项报价，所报单价和合价均包括货物费、材料费、备品备件费、包装费、运杂费、装卸费、仓储费、保管费、库损费、安装费、调试费、机械使用费、安装所需要的辅助材料费、安装损耗以及其他必要的辅助工作增加费、维护费、售后服务费、培训费、管理费、利润、检测试验费、验收及备案相关费用、商检费、各种税费等实施、完成交付使用的一切费用。磋商响应方的报价还应包括质保期内维修保养费用等的所有费用。其中备品备件费包括质保期内所需的备品备件费。在货物安装、调试过程中，如发现有漏项、缺件，卖方应无条件、无偿补齐，所发生的费用，视为已包含在磋商响应方的磋商响应方的报价之中，且并不因此影响交付买方使用的时间。（本项目为交钥匙项目，所有货物由供应商安装、调试完毕后，必须保证整套设备系统可正常使用。）其中，磋商代理服务费应分摊在报价中。

2.合计总价应与总报价表中的总报价一致。

响应供应商（名称及盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：      年    月    日

- 总价外长期优惠供应的备品备件、易损件、专用工具明细表

- （如设备没有备品备件、易损件、专用工具则不用填写）

货币单位：元

| 序号 | 名称 | 型号规格参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

响应供应商（名称及盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：      年    月    日

七、  技术规格货物说明一览表

| 序号 | 名称 | 规格 | 主要技术参数 | 功能和性能说明 | 所用原材料说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

备注：响应供应商请详细的填写技术参数，并保证提供参数的真实性，并对其真实性负责。如有弄虚作假，取消其成交资格。填写不开可另附详细说明。

响应供应商（名称及盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：      年    月    日

八、  技术规格偏离表

| 序号 | 名称 | 采购文件要求 | 响应文件实际情况 | 偏离情形（请填写正或负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1.响应供应商提交的响应文件中与采购文件的采购内容及要求有不同时，应逐条列在偏离表中，否则将认为响应供应商接受采购文件的要求。

2.响应供应商应按本表所列项如实填写所投产品技术参数，若存在虚假一经查实按无效响应文件处理。

响应供应商（名称及盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：      年    月    日

九、资格审查资料

采购人要求供应商提交的其他资格审查材料（本磋商文件中“磋商响应方须知”中“三、合格的磋商响应方”的第2.7条要求磋商响应方需提供的有关证件）

由磋商响应方提供加盖公章的复印件或扫描件

十、   具体的技术及服务方案

产品技术指标、配置要求

产品选型

质量保证和保证交货措施

保障体系及售后

优惠条款

以上内容由磋商响应方自行拟定

十一、  商务部分

类似业绩

| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

供应商2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过的医疗器械产品的业绩每提供1个得3分，本项最高得6分。

注：需提供合同原件，原件扫描件或复印件附在响应文件中，否则不予认可。

十二、 磋商响应方认为需要加以说明的其他内容和需要提供的证明文件

由磋商响应方提供加盖公章的复印件或扫描件

磋商响应文件密封信封正面格式

正（副）本 项目编号： 项目名称： 供应商名称： （加盖公章） 地址： 电话： 传真：

磋商响应文件密封信封封口格式

……于 年 月 日 时 分前不准启封（加盖公章）…… （封口处）