| 招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇三联村南齐组村内路沿石铺设工程（简易）--评审 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 65456.28 |  |  |
| 1.1 | B、道路工程 |  | 65456.28 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 6340.28 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  | 5845.27 |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 495.01 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 5528.33 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 2319.75 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 79644.64 |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇三联村南齐组村内路沿石铺设工程（简易）--评审 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度：35cm |  | m3 | 126 |  | 5.8 | 730.8 |  |
| 2 | 040103001001 | 回填方 1.密实度要求：夯填 2.填方材料品种：普通土 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 |  | m3 | 50.4 |  | 41.84 | 2108.74 |  |
| 3 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 1.材料品种、规格：水泥路沿石12*25*75cm 2.基础、垫层：材料品 种、厚度： |  | m | 1800 |  | 34.42 | 61956 |  |
| 4 | 040103002001 | 余方弃置 1.废弃料品种：余土 2.运距：1km |  | m3 | 75.6 |  | 8.74 | 660.74 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 65456.28 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 65456.28 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇三联村南齐组村内路沿石铺设工程（简易）--评审 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度：35cm |  | m3 | － | 0.41 |  |  | 4.49 | 4.96 | 0.90 | 5.8 |
|  | 1-1-112 | 反铲挖掘机(斗容量0.6m3) 装车 一 、二类土 |  | 100m3 | 0.01 | 0.41 |  |  | 4.49 |  |  |  |
| 2 | 040103001001 | 回填方 1.密实度要求：夯填 2.填方材料品种：普通土 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 |  | m3 | － | 34.61 | 0.11 |  |  | 39.32 | 7.12 | 41.84 |
|  | 1-1-224 | 人工填土夯实 槽、坑 |  | 100m3 | 0.01 | 34.61 | 0.11 |  |  |  |  |  |
| 3 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 1.材料品种、规格：水泥路沿石 12*25*75cm 2.基础、垫层：材料品 种、厚度： |  | m | － | 5.67 | 27.51 |  | 0.06 | 6.50 | 1.18 | 34.42 |
|  | 2-4-21 | [预拌混凝土 C15]人工铺装垫层 预 拌混凝土 |  | 10m3 | 0.001 | 0.42 | 4.32 |  |  |  |  |  |
|  | 2-4-26 | [预拌地面砂浆(干拌) DS M15]缘石 混凝土 |  | 100m | 0.01 | 5.25 | 3.08 |  | 0.06 |  |  |  |
|  | zc4_0001 | 混凝土缘石12*25*75cm |  | m | 1.006 |  | 20.11 |  |  |  |  |  |
| 4 | 040103002001 | 余方弃置 1.废弃料品种：余土 2.运距：1km |  | m3 | － |  | 0.08 |  | 7.34 | 7.34 | 1.32 | 8.74 |
|  | 1-1-171 | 自卸汽车载重≤6t 运距≤1km |  | 100m3 | 0.01 |  | 0.08 |  | 7.34 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇三联村南齐组村内路沿石铺设工程（简易）--评审 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 定额 |  |  | 地方 |  | 暂估 |  |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |
| 1 | 00010040 | 综合工日（市政) |  | 工日 | 116.5134 | 117.00 | 13632.07 |  | 103.00 | 12000.88 |  |  |
| 2 | 34110003 | 水 |  | m3 | 5.8644 | 6.55 | 38.41 |  | 6.80 | 39.88 |  |  |
| 3 | 80010049 | 预拌地面砂浆(干拌) DS M15 |  | m3 | 11.1600 | 438.00 | 4888.08 |  | 482.00 | 5379.12 |  |  |
| 4 | 80050009 | 水泥抹灰砂浆 1:2 |  | m3 | 0.1800 | 584.97 | 105.29 |  | 420.04 | 75.61 |  |  |
| 5 | 80210043 | 预拌混凝土 C15 |  | m3 | 21.8160 | 420.00 | 9162.72 |  | 350.00 | 7635.60 |  |  |
| 6 | 88000053 | 其他材料费 |  | % | 1.0000 | 212.74 | 212.74 |  | 196.78 | 196.78 |  |  |
| 7 | 990101015 | 履带式推土机 75kW |  | 台班 | 0.1651 | 890.68 | 147.05 |  | 890.68 | 147.05 |  |  |
| 8 | 990106010 | 履带式单斗挖掘机(液压) 0.6m3 |  | 台班 | 0.4977 | 841.37 | 418.75 |  | 841.37 | 418.75 |  |  |
| 9 | 990402020 | 自卸汽车 6t |  | 台班 | 0.9745 | 552.07 | 537.99 |  | 552.07 | 537.99 |  |  |
| 10 | 990409020 | 洒水车 4000L |  | 台班 | 0.0363 | 472.99 | 17.17 |  | 472.99 | 17.17 |  |  |
| 11 | 990611010 | 干混砂浆罐式搅拌机 |  | 台班 | 0.4140 | 255.99 | 105.98 |  | 255.99 | 105.98 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 29266.25 |  | － | 26554.81 | － | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 分部分项主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇三联村南齐组村内路沿石铺设工程（简易）--评审 |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 |  | 单价 | 金额 |
| 1 | 混凝土缘石12*25*75cm |  | m | 1810.00 |  | 20.00 | 36200.00 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 36200.00 |
|  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇三联村南齐组村内路沿石铺设工程（简易）--评审 |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  | 5845.27 |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 495.01 |
| 合计 |  |  |  | 6340.28 |
|  |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇三联村南齐组村内路沿石铺设工程（简易）--评审 |  | 标段： |  | 第1页 共2页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人机费 |  |  | 14861.59 |
|  | 人机费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 45 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 45 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 45 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 45 |  |
|  | (5) 工程定位复测费（H5） |  |  |  | 45 |  |
|  | (6) 地下管线交叉处理（H6） |  |  |  | 45 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 0.62 | 99.64 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 0.62 | 41.46 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 14.5 | 6.01 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 3.6 | 1.49 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 1.07 | 171.98 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 1.07 | 71.56 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 14.5 | 10.38 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 3.6 | 2.58 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 0.39 | 62.68 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 0.39 | 26.08 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 14.5 | 3.78 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 3.6 | 0.94 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 0.59 | 94.82 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 计费基础×F04×H4 |  | 0.59 | 39.46 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 14.5 | 5.72 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 3.6 | 1.42 |
| 5 | 工程定位复测费 |  |  |  | 0.12 | 19.28 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（E1） |  | 计费基础×F05×H5 |  | 0.12 | 8.03 |
|  | 企业管理费（E2） |  | E1×FL |  | 14.5 | 1.16 |
|  | 利润（E3） |  | E1×FL |  | 3.6 | 0.29 |
| 6 | 地下管线交叉处理 |  |  |  | 0.29 | 46.61 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（F1） |  | 计费基础×F06×H6 |  | 0.29 | 19.39 |
|  | 企业管理费（F2） |  | F1×FL |  | 14.5 | 2.81 |
|  | 利润（F3） |  | F1×FL |  | 3.6 | 0.7 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 495.01 |
|  | 其中：人机费 |  | A1+B1+C1+D1+E1+F1 |  |  | 205.98 |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2+E2+F2 |  |  | 29.86 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇三联村南齐组村内路沿石铺设工程（简易）--评审 |  | 标段： |  | 第2页 共2页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3+E3+E3 |  |  | 7.01 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇三联村南齐组村内路沿石铺设工程（简易）--评审 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 3.1 | 混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 3.2 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 3.3 | 大型机械进出场及安 拆 |  |  | 项 |  | 1 | 5845.27 | 5845.27 |
| 4 | 3.4 | 筑岛、围堰 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 3.5 | 便道、便桥 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 3.6 | 混凝土泵送 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 3.7 | 施工围挡 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 3.8 | 施工排水、降水 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 9 | 3.9 | 地上、地下设施、建 筑物临时保护设施 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 10 | 3.10 | 洞内临时设施 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 11 | 3.11 | 交通维护及疏导 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5845.27 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 措施项目综合单价分析表-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇三联村南齐组村内路沿石铺设工程（简易）--评审 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 3.1 | 混凝土模板及支架 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3.2 | 脚手架 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3.3 | 大型机械进出场及安拆 |  | 项 | － | 891.00 | 313.43 |  | 3766.25 | 4832.00 | 874.59 | 5845.27 |
|  | 19-3-33借调 | 履带式抓斗成槽机场外运输 |  | 台次 | 1 | 891.00 | 313.43 |  | 3766.25 |  |  |  |
| 4 | 3.4 | 筑岛、围堰 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 3.5 | 便道、便桥 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 3.6 | 混凝土泵送 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 3.7 | 施工围挡 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 3.8 | 施工排水、降水 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 3.9 | 地上、地下设施、建筑物临时保护设 施 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 3.10 | 洞内临时设施 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 3.11 | 交通维护及疏导 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 措施项目工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇三联村南齐组村内路沿石铺设工程（简易）--评审 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 定额 |  |  | 地方 |  | 暂估 |  |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（土建) |  | 工日 | 8.1 | 128.00 | 1036.80 |  | 110.00 | 891.00 |  |  |
| 2 | 01030025 | 镀锌低碳钢丝 8# |  | kg | 5 | 6.35 | 31.75 |  | 5.91 | 29.55 |  |  |
| 3 | 02330005 | 草袋 |  | m2 | 12.76 | 5.43 | 69.29 |  | 5.89 | 75.16 |  |  |
| 4 | 05010033 | 枕木 |  | m3 | 0.08 | 2280.00 | 182.40 |  | 2609.00 | 208.72 |  |  |
| 5 | 99040302 5 | 平板拖车组 30t |  | 台班 | 1 | 1285.17 | 1285.17 |  | 1285.17 | 1285.17 |  |  |
| 6 | 99110902 0 | 履带式抓斗成槽机 800mm |  | 台班 | 0.5 | 2973.89 | 1486.95 |  | 2973.89 | 1486.95 |  |  |
| 7 | 99450005 0 | 回程费占人材机费 |  | % | 1 | 1023.09 | 1023.09 |  | 994.14 | 994.14 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 5115.45 |  | － | 4970.69 | － | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇三联村南齐组村内路沿石铺设工程（简易）--评审 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智 慧工地单价措施 |  |  |  |  | 71796.56 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 71796.56 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 5528.33 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 4063.68 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.65 | 1184.64 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.35 | 969.25 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.84 | 603.09 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.82 | 1306.7 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.4 | 1005.15 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.54 | 387.7 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.1 | 71.8 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 3 | 2319.75 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 7848.08 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |