| 修缮预（结）算费用表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇水毁修复工程ps |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算方式 |  | 金额(元) |
| 1 | 一、分部分项工程费 |  | (1)＋(2)＋(3) |  | 142489.84 |
| 2 | 其中：(1) 人工费(R1) |  | Σ(工日消耗量×人工日单价) |  | 41609.35 |
| 3 | (2) 材料费 |  | Σ(材料消耗量×材料单价) |  | 97804.54 |
| 4 | (3) 施工机械费 |  | Σ(机械台班消耗量×台班单价) |  | 3075.95 |
| 5 | 计费基础JD1 |  | 分部分项工程的省价人工费之和 |  | 44441.48 |
| 6 | 二、措施项目费 |  | 2.1+2.2 |  | 5103.53 |
| 7 | 2.1 单价措施费 |  | ∑｛〔定额∑（工日消耗量×人工单 价）＋∑ （材料消耗量×材料单价）＋∑（机 械台班 消耗量×台班单价）〕×单价措施项 目工程量 |  |  |
| 8 | 2.2 总价措施费 |  | 2.2.1+2.2.1+...2.2.n |  | 5103.53 |
| 9 | 2.2.1 夜间施工费 |  | JD1×0% |  |  |
| 10 | 2.2.2 二次搬运费 |  | JD1×3.46% |  | 1537.68 |
| 11 | 2.2.3 冬雨季施工增加费 |  | JD1×4.35% |  | 1933.2 |
| 12 | 2.2.4 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项省价人材机之和×1.1% |  | 1632.65 |
| 14 | 计费基础JD2 |  | 单价措施项目的省价人工费之和＋总 价措施费中的省价人工费之和 |  | 1465.41 |
| 15 | 其中：(1)单价措施项目的省价人工费之和 |  |  |  |  |
| 16 | (2)夜间施工费中人工费 |  | JD1×省发措施行费费率×H |  | 434.42 |
| 17 | (3)二次搬运费中人工费 |  | JD1×省发措施行费费率×H |  | 384.42 |
| 18 | (4)冬雨季施工增加费中人工费 |  | JD1×省发措施行费费率×H |  | 483.3 |
| 19 | (5)已完工程及设备保护费中人工费 |  | 分部分项省价人材机之和×省发措施 行费费率×H |  | 163.27 |
| 20 | 三、其他项目费 |  | 3.1＋3.3＋…＋3.8 |  |  |
| 21 | 3.1 暂列金额 |  | 按第一章第二节相应规定计算 |  |  |
| 22 | 3.2 专业工程暂估价 |  | 按第一章第二节相应规定计算 |  |  |
| 23 | 3.3 特殊项目暂估价 |  | 按第一章第二节相应规定计算 |  |  |
| 24 | 3.4 计日工 |  | 按第一章第二节相应规定计算 |  |  |
| 25 | 3.5 采购保管费 |  | 按第一章第二节相应规定计算 |  |  |
| 26 | 3.6 其他检验试验费 |  | 按第一章第二节相应规定计算 |  |  |
| 27 | 3.7 总承包服务费 |  | 按第一章第二节相应规定计算 |  |  |
| 28 | 3.8 其他 |  | 按第一章第二节相应规定计算 |  |  |
| 29 | 四、企业管理费 |  | （JD1＋JD2）×50.4% |  | 23137.07 |
| 30 | 五、利润 |  | （JD1＋JD2）×25.9% |  | 11889.88 |
| 31 | 补1、有关费用调整 |  |  |  |  |
| 32 | 其中：(1)不进入分部分项的地市合价 |  | 不进入分部分项项目的地市合价 |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 修缮预（结）算费用表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇水毁修复工程ps |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算方式 |  | 金额(元) |
| 33 | 六、规费 |  | 4.1＋4.2＋4.3＋4.4＋4.5 |  |  |
| 34 | 4.1 安全文明施工费 |  | (1)+(2)+(3)+(4) |  |  |
| 35 | 其中：(1) 安全施工费 |  | （一＋二＋三＋四＋五＋补1）×0% |  |  |
| 38 | (2) 环境保护费 |  | （一＋二＋三＋四＋五＋补1）×0% |  |  |
| 39 | (3) 文明施工费 |  | （一＋二＋三＋四＋五＋补1）×0% |  |  |
| 40 | (4) 临时设施费 |  | （一＋二＋三＋四＋五＋补1）×0% |  |  |
| 41 | 4.2 社会保险费 |  | （一＋二＋三＋四＋五＋补1）×0% |  |  |
| 42 | 4.3 住房公积金 |  | 按工程所在地设区市相关规定计算 |  |  |
| 43 | 4.4 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地设区市相关规定计算 |  |  |
| 44 | 4.5 优质优价费 |  | （一＋二＋三＋四＋五＋补1）×0% |  |  |
| 45 | 七、设备费 |  | ∑（设备单价×设备工程量） |  |  |
| 46 | 八、税金 |  | （一＋二＋三＋四＋五＋补1＋六＋七 -甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 ）×9% |  | 16435.83 |
| 47 | 九、工程费用合计 |  | 一＋二＋三＋四＋五＋补1＋六+七+八 |  | 199056.15 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 修缮预（结）算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇水毁修复工程ps |  |  |  |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 定额编号 | 名称 |  | 单位 | 工程量 |  | 定额 |  |  | 地市 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 基价 |  | 金额 | 基价 | 金额 | 人工费 |
|  |  | 二道河防汛路桥下拦水坝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 01-4-111 调 | 基础加固 |  | 10m3 | 5 |  | 5511.92 |  | 27559.60 | 4387.46 | 21937.30 | 5743.20 |
| 2 | 临时子目 | 零工 |  | 工日 | 5 |  | 76.00 |  | 380.00 | 76.00 | 380.00 | 380.00 |
|  |  | 二道河防汛路桥北雨水管道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 01-3-86调 | 石墙 挡土墙 |  | 10m3 | 1.5 |  | 5523.56 |  | 8285.34 | 6197.90 | 9296.85 | 2768.76 |
| 4 | 临时子目 | 零工 |  | 工日 | 1 |  | 76.00 |  | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 |
|  |  | 二道河下游拱形坝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 01-4-132 | 带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤ 18 |  | t | 0.25 |  | 5648.08 |  | 1412.02 | 5492.51 | 1373.13 | 306.51 |
| 6 | 01-4-111 调 | 基础加固 |  | 10m3 | 6 |  | 5511.92 |  | 33071.52 | 4387.46 | 26324.76 | 6891.84 |
| 7 | 1-1-109借 | 反铲挖掘机(斗容量0.6m3) 不装车 一、二类土 |  | 100m3 | 4 |  | 268.42 |  | 1073.68 | 271.62 | 1086.48 | 164.80 |
| 8 | 临时子目 | 零工 |  | 工日 | 50 |  | 76.00 |  | 3800.00 | 76.00 | 3800.00 | 3800.00 |
|  |  | 东大河孙王桥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 01-3-86调 | 石墙 挡土墙 |  | 10m3 | 1.5 |  | 5523.56 |  | 8285.34 | 6197.90 | 9296.85 | 2768.76 |
| 10 | 临时子目 | 零工 |  | 工日 | 10 |  | 76.00 |  | 760.00 | 76.00 | 760.00 | 760.00 |
|  |  | 东大河大北王桥西侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 01-3-86调 | 石墙 挡土墙 |  | 10m3 | 6 |  | 5523.56 |  | 33141.36 | 6197.90 | 37187.40 | 11075.04 |
| 12 | 临时子目 | 零工 |  | 工日 | 20 |  | 76.00 |  | 1520.00 | 76.00 | 1520.00 | 1520.00 |
|  |  | 程北村雨污管网 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 1-1-109借 | 反铲挖掘机(斗容量0.6m3) 不装车 一、二类土 |  | 100m3 | 3 |  | 314.50 |  | 943.50 | 317.70 | 953.10 | 123.60 |
| 14 | 6-2-241借 | 塑料管道铺设(胶圈接口) 管外径 ≤300mm |  | 100m | 1.1 |  | 1594.86 |  | 1754.35 | 1730.67 | 1903.74 | 1880.78 |
|  | zc3_0001 | DN300波纹管 |  | m | 112.2 |  | 39.82 |  | 4467.80 | 39.82 | 4467.80 |  |
|  | zc3_0002 | 橡胶圈 |  | 个 | 18.887 |  | 4.42 |  | 83.48 | 4.42 | 83.48 |  |
| 15 | 1-1-222借 | 机械原土夯实 槽、坑 |  | 100m2 | 3 |  | 112.86 |  | 338.58 | 121.06 | 363.18 | 316.74 |
| 16 | 2-3-79借 | 预拌混凝土 厚度20cm |  | 100m2 | 1.88 |  | 1129.36 |  | 2123.20 | 1224.02 | 2301.16 | 2128.10 |
|  | zc3_0003 | 预拌混凝土路面(抗折 45#) |  | m3 | 38.352 |  | 292.04 |  | 11200.32 | 292.04 | 11200.32 |  |
| 17 | 2-3-80借 | 预拌混凝土 每增减1cm |  | 100m2 | -3.76 |  | 32.40 |  | -121.82 | 35.28 | -132.65 | -110.39 |
|  | zc3_0003 | 预拌混凝土路面(抗折 45#) |  | m3 | -3.8352 |  | 292.04 |  | -1120.03 | 292.04 | -1120.03 |  |
| 18 | 2-3-35借 | 中粒式沥青混凝土路面 厚度4cm 人工摊铺 |  | 100m2 | 1.88 |  | 274.86 |  | 516.74 | 292.90 | 550.65 | 204.49 |
|  | zc3_0004 | 中粒式沥青混凝土 |  | m3 | 7.5952 |  | 840.71 |  | 6385.36 | 840.71 | 6385.36 |  |
| 19 | 2-3-36借 | 中粒式沥青混凝土路面 每增减1cm 人工摊铺 |  | 100m2 | 1.88 |  | 69.22 |  | 130.13 | 73.73 | 138.61 | 51.12 |
|  | zc3_0004 | 中粒式沥青混凝土 |  | m3 | 1.8988 |  | 840.71 |  | 1596.34 | 840.71 | 1596.34 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 修缮预（结）算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇水毁修复工程ps |  |  |  |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 定额编号 | 名称 |  | 单位 | 工程量 |  | 定额 |  |  | 地市 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 基价 |  | 金额 | 基价 | 金额 | 人工费 |
| 20 | 临时子目 | 零工 |  | 工日 | 10 |  | 76.00 |  | 760.00 | 76.00 | 760.00 | 760.00 |
|  | 3. | 建筑分册 第三章 砌筑工程 |  | 元 |  |  |  |  | 72325.31 |  | 78394.37 | 16612.56 |
|  | 4. | 建筑分册 第四章 混凝土及钢筋混 凝土工程 |  | 元 |  |  |  |  | 62043.14 |  | 49635.19 | 12941.55 |
|  | 21. | 其他 |  | 元 |  |  |  |  | 14054.36 |  | 14460.27 | 12055.24 |
|  |  | 分部分项工程费合计 |  | 元 |  |  |  |  | 148422.84 |  | 142489.84 |  |
|  |  | 其中：人工费 |  | 元 |  |  |  |  | 44441.48 |  | 41609.35 |  |
|  |  | 材料费 |  | 元 |  |  |  |  | 100905.41 |  | 97804.54 |  |
|  |  | 机械费 |  | 元 |  |  |  |  | 3075.95 |  | 3075.95 |  |
|  |  | 单价措施费合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 修缮预（结）算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇水毁修复工程ps |  |  |  |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 定额编号 | 名称 |  | 单位 | 工程量 |  | 定额 |  |  | 地市 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 基价 |  | 金额 | 基价 | 金额 | 人工费 |
|  |  | 二道河防汛路桥下拦水坝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 01-4-111 调 | 基础加固 |  | 10m3 | 5 |  | 5511.92 |  | 27559.60 | 4387.46 | 21937.30 | 5743.20 |
| 2 | 临时子目 | 零工 |  | 工日 | 5 |  | 76.00 |  | 380.00 | 76.00 | 380.00 | 380.00 |
|  |  | 二道河防汛路桥北雨水管道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 01-3-86调 | 石墙 挡土墙 |  | 10m3 | 1.5 |  | 5523.56 |  | 8285.34 | 6197.90 | 9296.85 | 2768.76 |
| 4 | 临时子目 | 零工 |  | 工日 | 1 |  | 76.00 |  | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 |
|  |  | 二道河下游拱形坝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 01-4-132 | 带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤ 18 |  | t | 0.25 |  | 5648.08 |  | 1412.02 | 5492.51 | 1373.13 | 306.51 |
| 6 | 01-4-111 调 | 基础加固 |  | 10m3 | 6 |  | 5511.92 |  | 33071.52 | 4387.46 | 26324.76 | 6891.84 |
| 7 | 1-1-109借 | 反铲挖掘机(斗容量0.6m3) 不装车 一、二类土 |  | 100m3 | 4 |  | 268.42 |  | 1073.68 | 271.62 | 1086.48 | 164.80 |
| 8 | 临时子目 | 零工 |  | 工日 | 50 |  | 76.00 |  | 3800.00 | 76.00 | 3800.00 | 3800.00 |
|  |  | 东大河孙王桥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 01-3-86调 | 石墙 挡土墙 |  | 10m3 | 1.5 |  | 5523.56 |  | 8285.34 | 6197.90 | 9296.85 | 2768.76 |
| 10 | 临时子目 | 零工 |  | 工日 | 10 |  | 76.00 |  | 760.00 | 76.00 | 760.00 | 760.00 |
|  |  | 东大河大北王桥西侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 01-3-86调 | 石墙 挡土墙 |  | 10m3 | 6 |  | 5523.56 |  | 33141.36 | 6197.90 | 37187.40 | 11075.04 |
| 12 | 临时子目 | 零工 |  | 工日 | 20 |  | 76.00 |  | 1520.00 | 76.00 | 1520.00 | 1520.00 |
|  |  | 程北村雨污管网 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 1-1-109借 | 反铲挖掘机(斗容量0.6m3) 不装车 一、二类土 |  | 100m3 | 3 |  | 314.50 |  | 943.50 | 317.70 | 953.10 | 123.60 |
| 14 | 6-2-241借 | 塑料管道铺设(胶圈接口) 管外径 ≤300mm |  | 100m | 1.1 |  | 1594.86 |  | 1754.35 | 1730.67 | 1903.74 | 1880.78 |
| 15 | 1-1-222借 | 机械原土夯实 槽、坑 |  | 100m2 | 3 |  | 112.86 |  | 338.58 | 121.06 | 363.18 | 316.74 |
| 16 | 2-3-79借 | 预拌混凝土 厚度20cm |  | 100m2 | 1.88 |  | 1129.36 |  | 2123.20 | 1224.02 | 2301.16 | 2128.10 |
| 17 | 2-3-80借 | 预拌混凝土 每增减1cm |  | 100m2 | -3.76 |  | 32.40 |  | -121.82 | 35.28 | -132.65 | -110.39 |
| 18 | 2-3-35借 | 中粒式沥青混凝土路面 厚度4cm 人工摊铺 |  | 100m2 | 1.88 |  | 274.86 |  | 516.74 | 292.90 | 550.65 | 204.49 |
| 19 | 2-3-36借 | 中粒式沥青混凝土路面 每增减1cm 人工摊铺 |  | 100m2 | 1.88 |  | 69.22 |  | 130.13 | 73.73 | 138.61 | 51.12 |
| 20 | 临时子目 | 零工 |  | 工日 | 10 |  | 76.00 |  | 760.00 | 76.00 | 760.00 | 760.00 |
|  | 3. | 建筑分册 第三章 砌筑工程 |  | 元 |  |  |  |  | 72325.31 |  | 78394.37 | 16612.56 |
|  | 4. | 建筑分册 第四章 混凝土及钢筋混 凝土工程 |  | 元 |  |  |  |  | 62043.14 |  | 49635.19 | 12941.55 |
|  | 21. | 其他 |  | 元 |  |  |  |  | 14054.36 |  | 14460.27 | 12055.24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 修缮预（结）算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇水毁修复工程ps |  |  |  |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 定额编号 | 名称 |  | 单位 | 工程量 |  | 定额 |  |  | 地市 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 基价 |  | 金额 | 基价 | 金额 | 人工费 |
|  |  | 分部分项工程费合计 |  | 元 |  |  |  |  | 148422.84 |  | 142489.84 |  |
|  |  | 其中：人工费 |  | 元 |  |  |  |  | 44441.48 |  | 41609.35 |  |
|  |  | 材料费 |  | 元 |  |  |  |  | 100905.41 |  | 97804.54 |  |
|  |  | 机械费 |  | 元 |  |  |  |  | 3075.95 |  | 3075.95 |  |
|  |  | 单价措施费合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 修缮人材机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇水毁修复工程ps |  |  |  |  |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 |  | 数量 | 税率(%) |  | 定额 |  |  |  | 地市 |  |  | 差价 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |  |
| 1 | 00010010 | 综合工日（房修建筑） | 工日 |  | 246.2843 |  |  | 133.00 |  | 32755.81 |  | 120.00 |  | 29554.12 | -3201.69 |
| 2 | 00010040 | 综合工日（市政) | 工日 |  | 46.2062 |  |  | 95.00 |  | 4389.59 |  | 103.00 |  | 4759.24 | 369.65 |
| 3 | 01010219 | 钢筋 HRB400以内 φ12～18 | kg |  | 260.0000 | 13 |  | 3.97 | 4.49 | 1032.20 |  | 3.97 | 4.49 | 1032.20 |  |
| 4 | 01030055 | 镀锌低碳钢丝 φ0.7 | kg |  | 1.0038 | 13 |  | 6.26 | 7.07 | 6.28 |  | 5.23 | 5.91 | 5.25 | -1.03 |
| 5 | 02090013 | 塑料薄膜 | m2 |  | 229.5370 | 13 |  | 1.86 | 2.10 | 426.94 |  | 1.86 | 2.10 | 426.94 |  |
| 6 | 03110175 | 砂布 | 张 |  | 13.3870 | 13 |  | 0.78 | 0.88 | 10.44 |  | 0.88 | 1.00 | 11.78 | 1.34 |
| 7 | 03130143 | 低碳钢焊条(综合) | kg |  | 1.4850 | 13 |  | 7.96 | 9.00 | 11.82 |  | 4.82 | 5.45 | 7.16 | -4.66 |
| 8 | 03150905 | 铁件(综合) | kg |  | 9.9640 | 13 |  | 4.78 | 5.40 | 47.63 |  | 5.75 | 6.50 | 57.29 | 9.66 |
| 9 | 04110017 | 块石 | m3 |  | 100.9800 | 3 |  | 97.09 | 100.00 | 9804.15 |  | 223.30 | 230.00 | 22548.83 | 12744.68 |
| 10 | 14030001 | 柴油 | t |  | 0.0094 | 13 |  | 5283.19 | 5970.00 | 49.66 |  | 7646.02 | 8640.00 | 71.87 | 22.21 |
| 11 | 14070025 | 润滑油 | kg |  | 1.5510 | 13 |  | 5.75 | 6.50 | 8.92 |  | 6.99 | 7.90 | 10.84 | 1.92 |
| 12 | 14350083 | 脱模剂 | kg |  | 1.9364 | 13 |  | 2.37 | 2.68 | 4.59 |  | 2.62 | 2.96 | 5.07 | 0.48 |
| 13 | 34110003 | 水 | m3 |  | 12.2255 | 3 |  | 6.36 | 6.55 | 77.75 |  | 6.60 | 6.80 | 80.69 | 2.94 |
| 14 | 34110009 | 电 | kW·h |  | 12.1749 | 13 |  | 0.80 | 0.90 | 9.74 |  | 1.00 | 1.13 | 12.17 | 2.43 |
| 15 | 35010013 | 钢模板 | kg |  | 9.0466 | 13 |  | 4.87 | 5.50 | 44.06 |  | 4.48 | 5.06 | 40.53 | -3.53 |
| 16 | 80010081 | 干混砌筑砂浆 DM M10 | m3 |  | 35.8830 | 3 |  | 572.82 | 590.00 | 20554.50 |  | 436.89 | 450.00 | 15676.92 | -4877.58 |
| 17 | 80210047 | 预拌混凝土 C20 | m3 |  | 113.3000 | 3 |  | 407.77 | 420.00 | 46200.34 |  | 310.68 | 320.00 | 35200.04 | -11000.30 |
| 18 | 88000053 | 其他材料费 | % |  | 1.0000 |  |  | 3.11 | 3.46 | 3.11 |  | 3.65 | 4.07 | 3.65 | 0.54 |
| 19 | 990101015 | 履带式推土机 75kW | 台班 |  | 0.1976 |  |  | 834.41 | 890.68 | 164.88 |  | 834.41 | 890.68 | 164.88 |  |
| 20 | 990106010 | 履带式单斗挖掘机(液压) 0.6m3 | 台班 |  | 2.0292 |  |  | 781.73 | 841.37 | 1586.29 |  | 781.73 | 841.37 | 1586.29 |  |
| 21 | 990121040 | 轮胎压路机 26t | 台班 |  | 0.0827 |  |  | 864.00 | 947.22 | 71.45 |  | 864.00 | 947.22 | 71.45 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 修缮人材机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇水毁修复工程ps |  |  |  |  |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 |  | 数量 | 税率(%) |  | 定额 |  |  |  | 地市 |  |  | 差价 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |  |
| 22 | 990122040 | 钢轮振动压路机 12t | 台班 |  | 0.1805 |  |  | 729.89 | 799.69 | 131.75 |  | 729.89 | 799.69 | 131.75 |  |
| 23 | 990122050 | 钢轮振动压路机 15t | 台班 |  | 0.1654 |  |  | 952.10 | 1049.62 | 157.48 |  | 952.10 | 1049.62 | 157.48 |  |
| 24 | 990123010 | 电动夯实机 250N·m | 台班 |  | 1.6410 |  |  | 28.30 | 30.70 | 46.44 |  | 28.30 | 30.70 | 46.44 |  |
| 25 | 990611010 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 |  | 3.5910 |  |  | 249.48 | 255.99 | 895.88 |  | 249.48 | 255.99 | 895.88 |  |
| 26 | 990702010 | 钢筋切断机 40mm | 台班 |  | 0.0313 |  |  | 45.10 | 49.26 | 1.41 |  | 45.10 | 49.26 | 1.41 |  |
| 27 | 990703010 | 钢筋弯曲机 40mm | 台班 |  | 0.0720 |  |  | 27.15 | 29.24 | 1.95 |  | 27.15 | 29.24 | 1.95 |  |
| 28 | 990904040 | 直流弧焊机 32kV·A | 台班 |  | 0.1408 |  |  | 99.03 | 109.44 | 13.94 |  | 99.03 | 109.44 | 13.94 |  |
| 29 | 990910030 | 对焊机 75kV·A | 台班 |  | 0.0345 |  |  | 121.70 | 134.92 | 4.20 |  | 121.70 | 134.92 | 4.20 |  |
| 30 | 990919010 | 电焊条烘干箱 450×350×450 | 台班 |  | 0.0140 |  |  | 17.83 | 19.09 | 0.25 |  | 17.83 | 19.09 | 0.25 |  |
|  |  | 人材机合计： |  |  |  |  |  |  |  | 118513.45 |  |  |  | 112580.51 | -5932.94 |
|  |  | 其中：人工费： |  |  |  |  |  |  |  | 37145.40 |  |  |  | 34313.36 | -2832.04 |
|  |  | 材料费： |  |  |  |  |  |  |  | 78292.13 |  |  |  | 75191.23 | -3100.90 |
|  |  | 机械费： |  |  |  |  |  |  |  | 3075.92 |  |  |  | 3075.92 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118513.45 |  | － | － | 112580.51 | -5932.94 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 修缮主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇水毁修复工程ps |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 |  | 税率(%) |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | DN300波纹管 |  | m | 112.20 |  | 13 |  | 39.82 | 45 | 4467.80 |
| 2 | 橡胶圈 |  | 个 | 18.89 |  | 13 |  | 4.42 | 5 | 83.48 |
| 3 | 预拌混凝土路面(抗折 45#) |  | m3 | 34.52 |  | 13 |  | 292.04 | 330 | 10080.29 |
| 4 | 中粒式沥青混凝土 |  | m3 | 9.49 |  | 13 |  | 840.71 | 950 | 7981.70 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22613.27 |
|  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表(核对工程量) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇水毁修复工程ps |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第1页 共3页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 定额编号 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 金额 | 子目全费用组成（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 施工机械费 | 措施项目费 | 其他项目费 |  | 企业管理费 | 利润 | 费用调整 | 规费 | 设备费 | 税金 |
|  |  | 二道河防汛路桥下拦水坝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 01-4-111 | 基础加固 | 10m3 | 5 |  | 30258.2 | 5743.20 | 16194.10 |  | 800.29 |  |  | 3317.44 | 1704.79 |  |  |  | 2498.38 |
| 2 | 临时子目 | 零工 | 工日 | 5 |  | 776.74 | 380.00 |  |  | 33.86 |  |  | 197.34 | 101.41 |  |  |  | 64.13 |
|  |  | 二道河防汛路桥北雨水管道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 01-3-86 | 石墙 挡土墙 | 10m3 | 1.5 |  | 13128.66 | 2768.76 | 6378.78 | 149.31 | 330.81 |  |  | 1596.54 | 820.44 |  |  |  | 1084.02 |
| 4 | 临时子目 | 零工 | 工日 | 1 |  | 155.36 | 76.00 |  |  | 6.78 |  |  | 39.47 | 20.28 |  |  |  | 12.83 |
|  |  | 二道河下游拱形坝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 01-4-132 | 带肋钢筋HRB400以内 直径 (mm) ≤18 | t | 0.25 |  | 1834.66 | 306.51 | 1044.87 | 21.75 | 42.06 |  |  | 177.01 | 90.97 |  |  |  | 151.49 |
| 6 | 01-4-111 | 基础加固 | 10m3 | 6 |  | 36309.86 | 6891.84 | 19432.92 |  | 960.35 |  |  | 3980.93 | 2045.76 |  |  |  | 2998.06 |
| 7 | 1-1-109借 | 反铲挖掘机(斗容量0.6m3) 不装车 一、二类土 | 100m3 | 4 |  | 1341.18 | 164.80 |  | 921.68 | 23.68 |  |  | 79.45 | 40.83 |  |  |  | 110.74 |
| 8 | 临时子目 | 零工 | 工日 | 50 |  | 7767.48 | 3800.00 |  |  | 338.58 |  |  | 1973.43 | 1014.12 |  |  |  | 641.35 |
|  |  | 东大河孙王桥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 01-3-86 | 石墙 挡土墙 | 10m3 | 1.5 |  | 13128.66 | 2768.76 | 6378.78 | 149.31 | 330.81 |  |  | 1596.54 | 820.44 |  |  |  | 1084.02 |
| 10 | 临时子目 | 零工 | 工日 | 10 |  | 1553.51 | 760.00 |  |  | 67.72 |  |  | 394.69 | 202.83 |  |  |  | 128.27 |
|  |  | 东大河大北王桥西侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 01-3-86 | 石墙 挡土墙 | 10m3 | 6 |  | 52514.64 | 11075.04 | 25515.12 | 597.24 | 1323.22 |  |  | 6386.17 | 3281.78 |  |  |  | 4336.07 |
| 12 | 临时子目 | 零工 | 工日 | 20 |  | 3106.99 | 1520.00 |  |  | 135.43 |  |  | 789.37 | 405.65 |  |  |  | 256.54 |
|  |  | 程北村雨污管网 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 1-1-109借 | 反铲挖掘机(斗容量0.6m3) 不装车 一、二类土 | 100m3 | 3 |  | 1158.34 | 123.60 |  | 829.50 | 19.28 |  |  | 59.66 | 30.66 |  |  |  | 95.64 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表(核对工程量) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇水毁修复工程ps |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第2页 共3页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 定额编号 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 金额 | 子目全费用组成（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 施工机械费 | 措施项目费 | 其他项目费 |  | 企业管理费 | 利润 | 费用调整 | 规费 | 设备费 | 税金 |
| 14 | 6-2-241借 | 塑料管道铺设(胶圈接口) 管 外径≤300mm | 100m | 1.1 |  | 3730.36 | 1880.78 | 22.96 |  | 154.78 |  |  | 900.88 | 462.95 |  |  |  | 308.01 |
|  | zc3_0001 | DN300波纹管 | m | 112.2 |  | 4927.55 |  | 4467.80 |  | 49.15 |  |  | 2.47 | 1.27 |  |  |  | 406.86 |
|  | zc3_0002 | 橡胶圈 | 个 | 18.887 |  | 92.07 |  | 83.48 |  | 0.92 |  |  | 0.05 | 0.02 |  |  |  | 7.60 |
| 15 | 1-1-222借 | 机械原土夯实 槽、坑 | 100m2 | 3 |  | 675.19 | 316.74 |  | 46.44 | 26.54 |  |  | 151.74 | 77.98 |  |  |  | 55.75 |
| 16 | 2-3-79借 | 预拌混凝土 厚度20cm | 100m2 | 1.88 |  | 4383 | 2128.10 | 173.05 |  | 176.65 |  |  | 1019.43 | 523.87 |  |  |  | 361.90 |
|  | zc3_0003 | 预拌混凝土路面(抗折 45#) | m3 | 38.352 |  | 12352.88 |  | 11200.32 |  | 123.20 |  |  | 6.21 | 3.19 |  |  |  | 1019.96 |
| 17 | 2-3-80借 | 预拌混凝土 每增减1cm | 100m2 | -3.76 |  | -241.99 | -110.39 | -22.26 |  | -9.29 |  |  | -52.89 | -27.18 |  |  |  | -19.98 |
|  | zc3_0003 | 预拌混凝土路面(抗折 45#) | m3 | -3.8352 |  | -1235.29 |  | -1120.03 |  | -12.32 |  |  | -0.62 | -0.32 |  |  |  | -102.00 |
| 18 | 2-3-35借 | 中粒式沥青混凝土路面 厚度 4cm 人工摊铺 | 100m2 | 1.88 |  | 784.37 | 204.49 | 58.36 | 287.81 | 20.41 |  |  | 98.12 | 50.42 |  |  |  | 64.76 |
|  | zc3_0004 | 中粒式沥青混凝土 | m3 | 7.5952 |  | 7042.45 |  | 6385.36 |  | 70.24 |  |  | 3.54 | 1.82 |  |  |  | 581.49 |
| 19 | 2-3-36借 | 中粒式沥青混凝土路面 每增 减1cm 人工摊铺 | 100m2 | 1.88 |  | 197.15 | 51.12 | 14.59 | 72.91 | 5.11 |  |  | 24.53 | 12.61 |  |  |  | 16.28 |
|  | zc3_0004 | 中粒式沥青混凝土 | m3 | 1.8988 |  | 1760.62 |  | 1596.34 |  | 17.56 |  |  | 0.89 | 0.46 |  |  |  | 145.37 |
| 20 | 临时子目 | 零工 | 工日 | 10 |  | 1553.51 | 760.00 |  |  | 67.72 |  |  | 394.69 | 202.83 |  |  |  | 128.27 |
|  | 3. | 建筑分册 第三章 砌筑工程 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. | 建筑分册 第四章 混凝土及 钢筋混凝土工程 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21. | 其他 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部分项工程费合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表(核对工程量) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇水毁修复工程ps |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第3页 共3页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 定额编号 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 金额 | 子目全费用组成（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 施工机械费 | 措施项目费 | 其他项目费 |  | 企业管理费 | 利润 | 费用调整 | 规费 | 设备费 | 税金 |
|  |  | 其中：人工费 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 机械费 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 单价措施费合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 199056.15 | 41609.35 | 97804.54 | 3075.95 | 5103.54 | 0.00 |  | 23137.08 | 11889.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16435.81 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |  |