| 建筑与装饰工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇杏行村东围栏墙拆除重建项目-评审 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 61879.61 |  |  |
| 1.1 | A、土石方工程 |  | 61879.61 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 3557.89 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  | 2000.00 |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 1557.89 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 4112.75 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 6259.52 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 75809.77 |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇杏行村东围栏墙拆除重建项目-评审 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 1.砌体名称: 基础 2.砌体材质：机制红砖 3.拆除高度 4.拆除砌体的截面尺寸 5.砌体表面的附着物种类 |  | m3 | 31.51 |  | 37.98 | 1196.75 |  |
| 2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度：1m 3.弃土运距： |  | m3 | 110.99 |  | 3.32 | 368.49 |  |
| 3 | 011601001002 | 砖砌体拆除 1.砌体名称：砖墙 2.砌体材质：机制红砖 3.拆除高度：2.6m 4.拆除砌体的截面尺寸 5.砌体表面的附着物种类 |  | m3 | 28.68 |  | 19.77 | 567 |  |
| 4 | 010103002001 | 余方弃置 1.废弃料品种：建筑垃圾 2.运距：5km |  | m3 | 68.74 |  | 18 | 1237.32 |  |
| 5 | 011609001001 | 栏杆拆除 1.栏杆(板)的高度：1.5m 2.栏杆、栏板种类： |  | m | 90.1 |  | 25.06 | 2257.91 |  |
| 6 | 011602001001 | 混凝土路面拆除 1.构件名称：混凝土路面拆除 2.拆除构件的厚度或规格尺寸：15cm 3.构件表面的附着物种类 |  | m2 | 57 |  | 6.26 | 356.82 |  |
| 7 | 010101001001 | 平整场地 1.土壤类别：普通土 2.弃土运距：5km 3.取土运距 |  | m2 | 142.5 |  | 1.41 | 200.93 |  |
| 8 | 010103001001 | 回填方 1.密实度要求：夯实 2.填方材料品种 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 |  | m3 | 110.99 |  | 18.9 | 2097.71 |  |
| 9 | 010401001001 | 砖基础 1.砖品种、规格、强度等级：烧结煤矸石普 通砖 240×115×53 2.基础类型：砖基础 3、砂浆强度等级：水泥砂浆 M5.0 4.防潮层材料种类 |  | m3 | 31.51 |  | 496.94 | 15658.58 |  |
| 10 | 010401003001 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级：烧结煤矸石普 通砖 240×115×53 2.墙体类型：实心砖装 3.砂浆强度等级、配合比：混合砂浆 M5.0 |  | m3 | 28.68 |  | 533.18 | 15291.6 |  |
| 11 | 040203007001 | 水泥混凝土 1.混凝土强度等级：C25 2.掺和料 3.厚度：15cm 4.嵌缝材料 |  | m2 | 57 |  | 59.67 | 3401.19 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 42634.3 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 42634.3 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇杏行村东围栏墙拆除重建项目-评审 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 12 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型：砖墙 2.底层厚度、砂浆配合比：9厚水泥抹灰砂 浆 1:3 3.面层厚度、砂浆配合比：6厚水泥抹灰砂 浆 1:2 4.装饰面材料种类 5.分格缝宽度、材料种类 |  | m2 | 267.6 |  | 31.24 | 8359.82 |  |
| 13 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 1.基层类型：砖墙 2.喷刷涂料部位 3.腻子种类：调制腻子 4.刮腻子要求：两遍 5.涂料品种、喷刷遍数：外墙乳胶漆两遍 |  | m2 | 267.6 |  | 20.5 | 5485.8 |  |
| 14 | 010607002001 | 成品栅栏 1.材料品种、规格：原拆除栏杆重新安装（ 不计主材） 2.边框及立柱型钢品种、规格 |  | m | 90.1 |  | 59.93 | 5399.69 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 19245.31 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 61879.61 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇杏行村东围栏墙拆除重建项目-评审 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 1.砌体名称: 基础 2.砌体材质：机制红砖 3.拆除高度 4.拆除砌体的截面尺寸 5.砌体表面的附着物种类 |  | m3 | － | 9.90 |  |  | 23.40 | 11.52 | 4.68 | 37.98 |
|  | 01-1-70借 | 机械拆除其它砌体 |  | 10m3 | 0.1 | 9.90 |  |  | 23.40 |  |  |  |
| 2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度：1m 3.弃土运距： |  | m3 | － | 0.66 |  |  | 2.34 | 0.77 | 0.32 | 3.32 |
|  | 1-2-43 | 挖掘机挖槽坑土方 普通土 |  | 10m3 | 0.1 | 0.66 |  |  | 2.34 |  |  |  |
| 3 | 011601001002 | 砖砌体拆除 1.砌体名称：砖墙 2.砌体材质：机制红砖 3.拆除高度：2.6m 4.拆除砌体的截面尺寸 5.砌体表面的附着物种类 |  | m3 | － | 9.24 |  |  | 6.17 | 10.75 | 4.36 | 19.77 |
|  | 01-1-69借 | 机械拆除砖砌体 |  | 10m3 | 0.1 | 9.24 |  |  | 6.17 |  |  |  |
| 4 | 010103002001 | 余方弃置 1.废弃料品种：建筑垃圾 2.运距：5km |  | m3 | － |  |  |  | 18.00 |  |  | 18 |
|  | 临时子目 | 垃圾外运 |  | m3 | 1 |  |  |  | 18.00 |  |  |  |
| 5 | 011609001001 | 栏杆拆除 1.栏杆(板)的高度：1.5m 2.栏杆、栏板种类： |  | m | － | 17.02 |  |  |  | 19.80 | 8.04 | 25.06 |
|  | 01-1-152借 | 金属栏杆 |  | 10m | 0.1 | 17.02 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 011602001001 | 混凝土路面拆除 1.构件名称：混凝土路面拆除 2.拆除构件的厚度或规格尺寸：15cm 3.构件表面的附着物种类 |  | m2 | － | 0.39 |  |  | 5.69 | 0.44 | 0.18 | 6.26 |
|  | 1-3-91借 | 拆除旧路 无筋混凝土路面 |  | 100m2 | 0.01 | 0.39 |  |  | 5.69 |  |  |  |
| 7 | 010101001001 | 平整场地 1.土壤类别：普通土 2.弃土运距：5km 3.取土运距 |  | m2 | － | 0.11 |  |  | 1.25 | 0.13 | 0.05 | 1.41 |
|  | 1-4-2 | 机械平整场地 |  | 10m2 | 0.1 | 0.11 |  |  | 1.25 |  |  |  |
| 8 | 010103001001 | 回填方 1.密实度要求：夯实 2.填方材料品种 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 |  | m3 | － | 11.00 |  |  | 2.70 | 12.80 | 5.20 | 18.9 |
|  | 1-4-13 | 机械夯填槽坑 |  | 10m3 | 0.1 | 11.00 |  |  | 2.70 |  |  |  |
| 9 | 010401001001 | 砖基础 1.砖品种、规格、强度等级：烧结煤 矸石普通砖 240×115×53 2.基础类型：砖基础 3、砂浆强度等级：水泥砂浆 M5.0 4.防潮层材料种类 |  | m3 | － | 120.67 | 313.19 |  | 6.07 | 140.42 | 57.01 | 496.94 |
|  | 4-1-1 | 砖基础 |  | 10m3 | 0.1 | 120.67 | 313.19 |  | 6.07 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇杏行村东围栏墙拆除重建项目-评审 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 10 | 010401003001 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级：烧结煤 矸石普通砖 240×115×53 2.墙体类型：实心砖装 3.砂浆强度等级、配合比：混合砂浆 M5.0 |  | m3 | － | 139.92 | 321.29 |  | 5.87 | 162.82 | 66.10 | 533.18 |
|  | 4-1-7 | 实心砖墙 厚240mm |  | 10m3 | 0.1 | 139.92 | 321.29 |  | 5.87 |  |  |  |
| 11 | 040203007001 | 水泥混凝土 1.混凝土强度等级：C25 2.掺和料 3.厚度：15cm 4.嵌缝材料 |  | m2 | － | 10.83 | 43.84 |  |  | 12.31 | 5.00 | 59.67 |
|  | 2-3-79借 | 预拌混凝土 厚度20cm |  | 100m2 | 0.01 | 11.32 | 0.83 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0001 | C25商品砼 |  | m3 | 0.204 |  | 55.97 |  |  |  |  |  |
|  | 2-3-80借 | 预拌混凝土 每增减1cm |  | 100m2 | -0.05 | -1.47 | -0.26 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0001 | C25商品砼 |  | m3 | -0.051 |  | -13.99 |  |  |  |  |  |
|  | 2-3-83借 | 水泥混凝土养生 塑料膜养护 |  | 100m2 | 0.01 | 0.98 | 1.29 |  |  |  |  |  |
| 12 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型：砖墙 2.底层厚度、砂浆配合比：9厚水泥 抹灰砂浆 1:3 3.面层厚度、砂浆配合比：6厚水泥 抹灰砂浆 1:2 4.装饰面材料种类 5.分格缝宽度、材料种类 |  | m2 | － | 16.44 | 6.67 |  | 0.45 | 18.91 | 7.68 | 31.24 |
|  | 12-1-3 | 水泥砂浆(厚9+6mm) 砖墙 |  | 10m2 | 0.1 | 16.44 | 6.67 |  | 0.45 |  |  |  |
| 13 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 1.基层类型：砖墙 2.喷刷涂料部位 3.腻子种类：调制腻子 4.刮腻子要求：两遍 5.涂料品种、喷刷遍数：外墙乳胶漆 两遍 |  | m2 | － | 10.56 | 5.00 |  |  | 12.14 | 4.94 | 20.5 |
|  | 14-4-5 | 满刮调制腻子 外墙抹灰面 二遍 |  | 10m2 | 0.1 | 4.56 | 1.01 |  |  |  |  |  |
|  | 14-3-15 | 室外乳胶漆二遍 墙、柱面 光面 |  | 10m2 | 0.1 | 6.00 | 3.99 |  |  |  |  |  |
| 14 | 010607002001 | 成品栅栏 1.材料品种、规格：原拆除栏杆重新 安装（不计主材） 2.边框及立柱型钢品种、规格 |  | m | － | 27.12 | 5.65 |  | 14.50 | 31.19 | 12.66 | 59.93 |
|  | 15-3-8调 | 型钢栏杆 钢管扶手 |  | 10m | 0.1 | 27.12 | 5.65 |  | 14.50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇杏行村东围栏墙拆除重建项目-评审 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（房修建筑） | 工日 | 19.1835 |  |  | 128.00 | 128.00 | 2455.49 | 110.00 |  | 110.00 | 2110.19 |  |  |  |
| 2 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 82.9549 |  |  | 128.00 | 128.00 | 10618.23 | 110.00 |  | 110.00 | 9125.04 |  |  |  |
| 3 | 00010020 | 综合工日（装饰) | 工日 | 80.5726 |  |  | 138.00 | 138.00 | 11119.02 | 120.00 |  | 120.00 | 9668.71 |  |  |  |
| 4 | 00010040 | 综合工日（市政) | 工日 | 6.2130 |  |  | 117.00 | 117.00 | 726.92 | 103.00 |  | 103.00 | 639.94 |  |  |  |
| 5 | 02090013 | 塑料薄膜 | m2 | 65.5500 |  | 13 | 1.86 | 2.10 | 121.92 | 0.88 |  | 1.00 | 57.68 |  |  |  |
| 6 | 02270003 | 白布 | m2 | 0.1338 |  | 13 | 5.90 | 6.67 | 0.79 | 6.41 |  | 7.24 | 0.86 |  |  |  |
| 7 | 03110183 | 砂纸 | 张 | 176.6160 |  | 13 | 0.45 | 0.51 | 79.48 | 0.45 |  | 0.51 | 79.48 |  |  |  |
| 8 | 03130101 | 电焊条 | kg | 22.5250 |  | 13 | 7.96 | 9.00 | 179.30 | 7.21 |  | 8.15 | 162.41 |  |  |  |
| 9 | 03130827 | 合金钎头 φ135 | 个 | 0.0006 |  | 13 | 1858.41 | 2100.00 | 1.12 | 13.81 |  | 15.60 | 0.01 |  |  |  |
| 10 | 03150905 | 铁件(综合) | kg | 1.9950 |  | 13 | 4.78 | 5.40 | 9.54 | 4.42 |  | 5.00 | 8.82 |  |  |  |
| 11 | 04010017 | 白水泥 | kg | 133.8000 |  | 13 | 0.64 | 0.72 | 85.63 | 0.49 |  | 0.55 | 65.56 |  |  |  |
| 12 | 04130001 | 烧结煤矸石普通砖 240×115×53 | 千块 | 32.1497 |  | 3 | 737.86 | 760.00 | 23721.98 | 475.73 |  | 490.00 | 15294.58 |  |  |  |
| 13 | 13030053 | 乳胶漆 | kg | 78.1392 |  | 13 | 13.56 | 15.32 | 1059.57 | 13.56 |  | 15.32 | 1059.57 |  |  |  |
| 14 | 14350083 | 脱模剂 | kg | 0.4896 |  | 13 | 2.37 | 2.68 | 1.16 | 2.37 |  | 2.68 | 1.16 |  |  |  |
| 15 | 14390003 | 乙炔气 | m3 | 22.1646 |  | 9 | 14.29 | 15.58 | 316.73 | 15.63 |  | 17.04 | 346.43 |  |  |  |
| 16 | 14410003 | 108胶 | kg | 48.1680 |  | 13 | 1.77 | 2.00 | 85.26 | 1.77 |  | 2.00 | 85.26 |  |  |  |
| 17 | 14410013 | 白乳胶 | kg | 6.6900 |  | 13 | 7.73 | 8.73 | 51.71 | 7.20 |  | 8.14 | 48.17 |  |  |  |
| 18 | 34110003 | 水 | m3 | 11.7371 |  | 3 | 6.36 | 6.55 | 74.65 | 6.36 |  | 6.55 | 74.65 |  |  |  |
| 19 | 34110009 | 电 | kW·h | 3.0723 |  | 13 | 0.80 | 0.90 | 2.46 | 0.80 |  | 0.90 | 2.46 |  |  |  |
| 20 | 35010013 | 钢模板 | kg | 2.2811 |  | 13 | 4.87 | 5.50 | 11.11 | 4.87 |  | 5.50 | 11.11 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇杏行村东围栏墙拆除重建项目-评审 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 21 | 80010001 | 混合砂浆 M5.0 | m3 | 6.6437 |  |  | 377.59 | 395.90 | 2508.59 | 278.48 |  | 292.29 | 1850.14 |  |  |  |
| 22 | 80010011 | 水泥砂浆 M5.0 | m3 | 7.5577 |  |  | 350.97 | 368.83 | 2652.53 | 251.11 |  | 264.37 | 1897.81 |  |  |  |
| 23 | 80050009 | 水泥抹灰砂浆 1:2 | m3 | 1.8625 |  |  | 544.30 | 584.97 | 1013.76 | 399.98 |  | 430.97 | 744.96 |  |  |  |
| 24 | 80050013 | 水泥抹灰砂浆 1:3 | m3 | 2.7937 |  |  | 506.88 | 539.97 | 1416.07 | 368.52 |  | 393.53 | 1029.53 |  |  |  |
| 25 | 88000053 | 其他材料费 | % | 1.0000 |  |  | 2.54 | 2.83 | 2.54 | 1.57 |  | 1.74 | 1.57 |  |  |  |
| 26 | 990101015 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 0.2360 |  |  | 834.41 | 890.68 | 196.92 | 834.41 |  | 890.68 | 196.92 |  |  |  |
| 27 | 990106030 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 0.6982 |  |  | 1086.47 | 1183.07 | 758.57 | 1086.47 |  | 1183.07 | 758.57 |  |  |  |
| 28 | 990123010 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 10.5995 |  |  | 28.30 | 30.70 | 299.97 | 28.30 |  | 30.70 | 299.97 |  |  |  |
| 29 | 990149510 | 液压锤HM960 | 台班 | 0.7007 |  |  | 290.63 | 305.26 | 203.64 | 290.63 |  | 305.26 | 203.64 |  |  |  |
| 30 | 990610010 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 2.3657 |  |  | 202.44 | 203.74 | 478.91 | 202.44 |  | 203.74 | 478.91 |  |  |  |
| 31 | 990901020 | 交流弧焊机 32kV·A | 台班 | 13.7853 |  |  | 94.74 | 104.84 | 1306.02 | 94.74 |  | 104.84 | 1306.02 |  |  |  |
| 32 | 991003080 | 电动空气压缩机 20m3/min | 台班 | 0.9075 |  |  | 570.23 | 633.57 | 517.48 | 570.23 |  | 633.57 | 517.48 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 62077.07 | － |  | － | 48127.61 | － | － | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇杏行村东围栏墙拆除重建项目-评审 |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 税率(%) |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | C25商品砼 |  | m3 | 8.72 | 13 |  | 274.34 | 310.00 | 2392.52 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2392.52 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇杏行村东围栏墙拆除重建项目-评审 |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  | 2000 |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 1557.89 |
| 合计 |  |  |  | 3557.89 |
|  |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇杏行村东围栏墙拆除重建项目-评审 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人工费 |  |  | 24920.21 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 25 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 25 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 25 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 2.55 | 699.97 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 2.55 | 158.87 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 25.6 | 40.67 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 15 | 23.83 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  |  | 55.14 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 2.18 | 135.82 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 25.6 | 34.77 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 15 | 20.37 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 2.91 | 798.78 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 2.91 | 181.29 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 25.6 | 46.41 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 15 | 27.19 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  |  | 4 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 分部分项省价×F04×H4 |  | 0.15 | 9.86 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 25.6 | 2.52 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 15 | 1.48 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 1557.89 |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  | 485.84 |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  | 124.37 |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  | 72.87 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇杏行村东围栏墙拆除重建项目-评审 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 |  |  | 项 |  | 1 | 2000 | 2000 |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 措施项目综合单价分析表-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇杏行村东围栏墙拆除重建项目-评审 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 1.1 | 脚手架 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 |  | 项 | － |  |  |  | 2000.00 |  |  | 2000 |
|  | 临时子目 | 挖掘机进出场费 |  | 台/次 | 1 |  |  |  | 2000.00 |  |  |  |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇杏行村东围栏墙拆除重建项目-评审 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 4112.75 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 2663.31 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 3.51 | 2296.86 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.56 | 366.45 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  |  |  |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  |  |  |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 994.65 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 386.08 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 68.71 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 6259.52 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 10372.27 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |