| 招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇梨杭村狼洞沟拦水坝建设工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 81435.97 |  |  |
| 1.1 | A、土石方工程 |  | 81435.97 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 7114.80 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  | 5005.16 |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 2109.64 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 6008.54 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 8530.97 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 103090.28 |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇梨杭村狼洞沟拦水坝建设工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 开挖工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010102002001 | 挖沟槽石方 沟槽石方破碎后挖石渣 |  | m3 | 108 |  | 157.84 | 17046.72 |  |
| 2 | 010102002002 | 挖沟槽石方 自卸汽车运石渣 运距1km内 |  | m3 | 108 |  | 10.53 | 1137.24 |  |
| 3 | 010103002001 | 余方弃置 1.废弃料品种：挖掘机挖装土方 自卸汽车运土方 运距1km内 |  | m3 | 300 |  | 8.8 | 2640 |  |
|  |  | 砌体工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 010403001001 | 石基础 M10浆砌块石基础 |  | m3 | 19.2 |  | 535.87 | 10288.7 |  |
| 5 | 010403004001 | 石挡土墙 M10浆砌块石挡墙 |  | m3 | 50 |  | 495.51 | 24775.5 |  |
| 6 | 010507005001 | 混凝土压顶 c20混凝土压顶 |  | m3 | 3 |  | 950.35 | 2851.05 |  |
| 7 | 010403007001 | 石护坡 浆砌毛石护坡 |  | m3 | 8 |  | 578.24 | 4625.92 |  |
| 8 | 010504004001 | 挡土墙 c20混凝土墙芯 |  | m3 | 6.2 |  | 802.64 | 4976.37 |  |
| 9 | 010403001002 | 消力池 m10浆砌消力池 |  | m3 | 19.8 |  | 535.87 | 10610.23 |  |
| 10 | 010404001001 | 碎石垫层 人工铺筑碎石垫层 |  | m3 | 6 |  | 414.04 | 2484.24 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 81435.97 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 81435.97 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇梨杭村狼洞沟拦水坝建设工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
|  |  | 开挖工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010102002001 | 挖沟槽石方 沟槽石方破碎后挖石渣 |  | m3 | － | 21.56 |  |  | 127.53 | 21.56 | 8.75 | 157.84 |
|  | 1-3-25 | 液压锤破碎石方 槽坑石方 坚石 |  | 10m3 | 0.1 | 20.68 |  |  | 123.26 |  |  |  |
|  | 1-3-35 | 挖掘机挖石渣 |  | 10m3 | 0.1 | 0.88 |  |  | 4.27 |  |  |  |
| 2 | 010102002002 | 挖沟槽石方 自卸汽车运石渣 运距1km内 |  | m3 | － | 0.33 | 0.08 |  | 9.99 | 0.33 | 0.13 | 10.53 |
|  | 1-3-46 | 自卸汽车运石渣 运距≤1km |  | 10m3 | 0.1 | 0.33 | 0.08 |  | 9.99 |  |  |  |
| 3 | 010103002001 | 余方弃置 1.废弃料品种：挖掘机挖装土方 自卸汽车运土方 运距1km内 |  | m3 | － | 0.99 | 0.08 |  | 7.33 | 0.99 | 0.40 | 8.8 |
|  | 1-2-39 | 挖掘机挖一般土方 普通土 |  | 10m3 | 0.1 | 0.66 |  |  | 2.03 |  |  |  |
|  | 1-2-58 | 自卸汽车运土方 运距≤1km |  | 10m3 | 0.1 | 0.33 | 0.08 |  | 5.30 |  |  |  |
|  |  | 砌体工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 010403001001 | 石基础 M10浆砌块石基础 |  | m3 | － | 99.66 | 347.14 |  | 48.61 | 99.66 | 40.46 | 535.87 |
|  | 4-3-1调 | [混合砂浆 M10.0]毛石基础 |  | 10m3 | 0.1 | 99.66 | 347.14 |  | 48.61 |  |  |  |
| 5 | 010403004001 | 石挡土墙 M10浆砌块石挡墙 |  | m3 | － | 122.54 | 267.58 |  | 55.64 | 122.54 | 49.75 | 495.51 |
|  | 4-3-5调 | [混合砂浆 M10.0]毛料石挡土墙 |  | 10m3 | 0.1 | 122.54 | 267.58 |  | 55.64 |  |  |  |
| 6 | 010507005001 | 混凝土压顶 c20混凝土压顶 |  | m3 | － | 281.60 | 553.88 |  | 0.54 | 281.60 | 114.33 | 950.35 |
|  | 5-1-21 | 圈梁及压顶 |  | 10m3 | 0.1 | 281.60 | 553.88 |  | 0.54 |  |  |  |
| 7 | 010403007001 | 石护坡 浆砌毛石护坡 |  | m3 | － | 112.86 | 370.08 |  | 49.48 | 112.86 | 45.82 | 578.24 |
|  | 4-3-10 | [混合砂浆 M10.0]浆砌毛石护坡 |  | 10m3 | 0.1 | 112.86 | 370.08 |  | 49.48 |  |  |  |
| 8 | 010504004001 | 挡土墙 c20混凝土墙芯 |  | m3 | － | 204.38 | 514.22 |  | 1.06 | 204.38 | 82.98 | 802.64 |
|  | 5-1-25 | [C20现浇混凝土碎石＜40]挡土墙 |  | 10m3 | 0.1 | 204.38 | 514.22 |  | 1.06 |  |  |  |
| 9 | 010403001002 | 消力池 m10浆砌消力池 |  | m3 | － | 99.66 | 347.14 |  | 48.61 | 99.66 | 40.46 | 535.87 |
|  | 4-3-1 | [混合砂浆 M10.0]毛石基础 |  | 10m3 | 0.1 | 99.66 | 347.14 |  | 48.61 |  |  |  |
| 10 | 010404001001 | 碎石垫层 人工铺筑碎石垫层 |  | m3 | － | 75.02 | 307.80 |  | 0.76 | 75.02 | 30.46 | 414.04 |
|  | 2-1-5 | 干铺碎石垫层(机械振动) |  | 10m3 | 0.1 | 75.02 | 307.80 |  | 0.76 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇梨杭村狼洞沟拦水坝建设工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 定额 |  |  | 地方 |  | 暂估 |  |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（土建) |  | 工日 | 146.7256 | 110.00 | 16139.82 |  | 110.00 | 16139.82 |  |  |
| 2 | 02090013 | 塑料薄膜 |  | m2 | 15.2764 | 1.86 | 28.41 |  | 1.86 | 28.41 |  |  |
| 3 | 02270047 | 阻燃毛毡 |  | m2 | 2.9678 | 42.50 | 126.13 |  | 42.50 | 126.13 |  |  |
| 4 | 03110143 | 石料切割锯片 |  | 片 | 19.5340 | 64.60 | 1261.90 |  | 64.60 | 1261.90 |  |  |
| 5 | 04030015 | 粗砂 |  | m3 | 1.7234 | 252.43 | 435.04 |  | 252.43 | 435.04 |  |  |
| 6 | 04050049 | 碎石 |  | m3 | 6.6096 | 213.59 | 1411.74 |  | 213.59 | 1411.74 |  |  |
| 7 | 04110023 | 毛料石 1000×300×300 |  | m3 | 49.8265 | 97.09 | 4837.65 |  | 223.30 | 11126.26 |  |  |
| 8 | 04110025 | 毛石 |  | m3 | 53.1420 | 174.76 | 9287.10 |  | 174.76 | 9287.10 |  |  |
| 9 | 34110003 | 水 |  | m3 | 13.3226 | 6.36 | 84.73 |  | 6.36 | 84.73 |  |  |
| 10 | 80010005 | 混合砂浆 M10.0 |  | m3 | 23.3092 | 390.68 | 9106.44 |  | 349.83 | 8154.26 |  |  |
| 11 | 80050009 | 水泥抹灰砂浆 1:2 |  | m3 | 0.1453 | 544.30 | 79.09 |  | 490.90 | 71.33 |  |  |
| 12 | 80210007 | C20现浇混凝土碎石＜20 |  | m3 | 3.0300 | 427.18 | 1294.36 |  | 504.85 | 1529.70 |  |  |
| 13 | 80210011 | C20现浇混凝土碎石＜40 |  | m3 | 6.1188 | 436.89 | 2673.24 |  | 504.85 | 3089.08 |  |  |
| 14 | 990101015 | 履带式推土机 75kW |  | 台班 | 0.1032 | 834.41 | 86.11 |  | 784.41 | 80.95 |  |  |
| 15 | 990106030 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 |  | 台班 | 11.1132 | 1086.47 | 12074.16 |  | 1041.02 | 11569.06 |  |  |
| 16 | 990123010 | 电动夯实机 250N·m |  | 台班 | 0.1620 | 28.30 | 4.58 |  | 28.30 | 4.58 |  |  |
| 17 | 990149510 | 液压锤HM960 |  | 台班 | 10.1628 | 290.63 | 2953.61 |  | 268.90 | 2732.78 |  |  |
| 18 | 990402040 | 自卸汽车 15t |  | 台班 | 2.9496 | 915.19 | 2699.44 |  | 869.74 | 2565.39 |  |  |
| 19 | 990409020 | 洒水车 4000L |  | 台班 | 0.2448 | 439.07 | 107.48 |  | 418.23 | 102.38 |  |  |
| 20 | 990610010 | 灰浆搅拌机 200L |  | 台班 | 3.1069 | 202.44 | 628.96 |  | 174.66 | 542.65 |  |  |
| 21 | 990618520 | 混凝土振捣器 插入式 |  | 台班 | 0.6164 | 8.02 | 4.94 |  | 8.02 | 4.94 |  |  |
| 22 | 990774610 | 石料切割机 |  | 台班 | 93.6280 | 48.43 | 4534.40 |  | 48.43 | 4534.40 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 69859.33 |  | － | 74882.63 | － | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇梨杭村狼洞沟拦水坝建设工程 |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  | 5005.16 |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 2109.64 |
| 合计 |  |  |  | 7114.8 |
|  |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇梨杭村狼洞沟拦水坝建设工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人工费 |  |  | 16139.82 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 25 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 25 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 25 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 2.55 | 453.34 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 2.55 | 102.89 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 25.6 | 26.34 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 15 | 15.43 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 2.18 | 387.56 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 2.18 | 87.96 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 25.6 | 22.52 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 15 | 13.19 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 2.91 | 517.34 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 2.91 | 117.42 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 25.6 | 30.06 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 15 | 17.61 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 0.15 | 109.04 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 分部分项省价×F04×H4 |  | 0.15 | 10.48 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 25.6 | 2.68 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 15 | 1.57 |
| 5 | 疫情防控措施费率 |  | 计费基础×F54 |  | 3.98 | 642.36 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 2109.64 |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  | 318.75 |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  | 81.6 |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  | 47.8 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇梨杭村狼洞沟拦水坝建设工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 |  |  | 项 |  | 1 | 5005.16 | 5005.16 |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5005.16 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 措施项目综合单价分析表-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇梨杭村狼洞沟拦水坝建设工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 1.1 | 脚手架 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 |  | 项 | － | 1320.00 | 241.95 |  | 2907.29 | 1320.00 | 535.92 | 5005.16 |
|  | 19-3-34 | 履带式挖掘机履带式液压锤场外运输 |  | 台次 | 1 | 1320.00 | 241.95 |  | 2907.29 |  |  |  |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 措施项目工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇梨杭村狼洞沟拦水坝建设工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 定额 |  |  | 地方 |  | 暂估 |  |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（土建) |  | 工日 | 12 | 110.00 | 1320.00 |  | 110.00 | 1320.00 |  |  |
| 2 | 01030025 | 镀锌低碳钢丝 8# |  | kg | 7.5 | 5.62 | 42.15 |  | 5.62 | 42.15 |  |  |
| 3 | 02330005 | 草袋 |  | m2 | 7.98 | 4.81 | 38.38 |  | 4.81 | 38.38 |  |  |
| 4 | 05010033 | 枕木 |  | m3 | 0.08 | 2017.70 | 161.42 |  | 2017.70 | 161.42 |  |  |
| 5 | 99010603 0 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 |  | 台班 | 0.5 | 1086.47 | 543.24 |  | 1041.02 | 520.51 |  |  |
| 6 | 99040304 0 | 平板拖车组 60t |  | 台班 | 1 | 1550.07 | 1550.07 |  | 1492.93 | 1492.93 |  |  |
| 7 | 99450005 0 | 回程费占人材机费 |  | % | 1 | 913.81 | 913.81 |  | 893.85 | 893.85 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 4569.07 |  | － | 4469.24 | － | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇梨杭村狼洞沟拦水坝建设工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫 情防控措施费-智慧工地单价措施 |  |  |  |  | 87908.41 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 88550.77 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 6008.54 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 4061.37 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  |  |  |  | 2188.92 |
|  | 1.1. 安全施工费1(不含安全生产 责任保险) |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 2.34 | 2057.06 |
|  | 1.2. 安全施工费2(安全生产责任 保险) |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.15 | 131.86 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.56 | 492.29 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.65 | 571.4 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.92 | 808.76 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 1336.21 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 518.66 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 92.3 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 8510.34 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 14518.88 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |