| 招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市田黄镇田黄村农作物晾晒场建设工程 |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 1339333.20 |  |  |
| 1.1 | A、土石方工程 |  | 1339333.20 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 28755.71 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  | 4000.00 |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 24755.71 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 107463.38 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 132799.71 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 1608352.00 |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市田黄镇田黄村农作物晾晒场建设工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 010101002001 | 挖一般土方 1.土壤类别：素土 2.挖土深度：2m 3.弃土运距：2km |  | m3 | 24000 |  | 12.01 | 288240 |  |
| 2 | 010103001001 | 回填方 1.密实度要求：分层夯实 2.填方材料品种：素土回填 |  | m3 | 24000 |  | 8.57 | 205680 |  |
| 3 | 010507002001 | 室外地坪 1.地坪厚度：150mm 2.混凝土强度等级：C25 |  | m2 | 10760 |  | 78.57 | 845413.2 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 1339333.2 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 1339333.2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市田黄镇田黄村农作物晾晒场建设工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 2110.1200 |  |  | 128.00 | 128.00 | 270095.36 | 110.00 |  |  | 232113.20 |  |  |  |
| 2 | 02090013 | 塑料薄膜 | m2 | 12427.8000 |  | 13 | 1.86 | 2.10 | 23115.71 | 1.86 |  | 2.10 | 23115.71 |  |  |  |
| 3 | 05030007 | 模板材 | m3 | 3.7660 |  | 13 | 1473.45 | 1665.00 | 5549.01 | 1592.92 |  | 1800.00 | 5998.94 |  |  |  |
| 4 | 34110003 | 水 | m3 | 1095.0000 |  | 3 | 6.36 | 6.55 | 6964.20 | 4.03 |  | 4.15 | 4412.85 |  |  |  |
| 5 | 80070005 | 沥青砂浆 1:2:7 | m3 | 10.9752 |  |  | 1533.68 | 1698.32 | 16832.44 | 1187.45 |  | 1323.92 | 13032.50 |  |  |  |
| 6 | 80210051 | 预拌混凝土 C25 | m3 | 1630.1400 |  | 3 | 417.48 | 430.00 | 680550.85 | 407.77 |  | 420.00 | 664722.19 |  |  |  |
| 7 | 990101015 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 40.8000 |  |  | 834.41 | 890.68 | 34043.93 | 834.41 |  | 890.68 | 34043.93 |  |  |  |
| 8 | 990106040 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1.25m3 | 台班 | 45.6000 |  |  | 1257.19 | 1374.77 | 57327.86 | 1257.19 |  | 1374.77 | 57327.86 |  |  |  |
| 9 | 990123010 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 1576.8000 |  |  | 28.30 | 30.70 | 44623.44 | 28.30 |  | 30.70 | 44623.44 |  |  |  |
| 10 | 990402040 | 自卸汽车 15t | 台班 | 156.0000 |  |  | 915.19 | 989.97 | 142769.64 | 915.19 |  | 989.97 | 142769.64 |  |  |  |
| 11 | 990409020 | 洒水车 4000L | 台班 | 14.4000 |  |  | 439.07 | 472.99 | 6322.61 | 439.07 |  | 472.99 | 6322.61 |  |  |  |
| 12 | 990618510 | 混凝土振捣器 平板式 | 台班 | 129.1200 |  |  | 7.74 | 8.49 | 999.39 | 7.74 |  | 8.49 | 999.39 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1289194.44 | － |  | － | 1229482.26 | － | － | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市田黄镇田黄村农作物晾晒场建设工程 |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  | 4000 |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 24755.71 |
| 合计 |  |  |  | 28755.71 |
|  |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市田黄镇田黄村农作物晾晒场建设工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人工费 |  |  | 270253.6 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 25 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 25 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 25 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 2.55 | 7590.95 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 2.55 | 1722.87 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 25.6 | 441.05 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 15 | 258.43 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 2.18 | 6489.52 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 2.18 | 1472.88 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 25.6 | 377.06 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 15 | 220.93 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 2.91 | 8662.61 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 2.91 | 1966.09 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 25.6 | 503.32 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 15 | 294.91 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 0.15 | 2012.63 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 分部分项省价×F04×H4 |  | 0.15 | 193.41 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 25.6 | 49.51 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 15 | 29.01 |
| 5 | 疫情防控措施费率 |  | 计费基础×F54 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 24755.71 |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  | 5355.25 |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  | 1370.94 |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  | 803.28 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市田黄镇田黄村农作物晾晒场建设工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 |  |  | 项 |  | 1 | 4000 | 4000 |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4000 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市田黄镇田黄村农作物晾晒场建设工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫 情防控措施费-智慧工地单价措施 |  |  |  |  | 1368088.91 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 1368088.91 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 107463.38 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 77160.22 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 3.51 | 48019.92 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.56 | 7661.3 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.65 | 8892.58 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.92 | 12586.42 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 20794.95 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 8071.72 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 1436.49 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 132799.71 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 240263.09 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |